# Concetti di Base di WinGate 3

## Che cos'è WinGate ?

WinGate 3 è un server proxy multiprotocollo e uno strumento per la connessione sicura a Internet.

Questo genere di prodotti è tradizionalmente di esclusivo dominio degli specialisti di reti e ci sono molti concetti che potrebbero esservi nuovi. Se non comprendete alcuni termini utilizzati, insistete e continuate a leggere, dato che il manuale è stato studiato in modo da fornire spiegazioni con termini comprensibili.

WinGate fornisce un accesso a Internet ad un’intera rete locale (LAN), attraverso una singola macchina attestata sulla LAN stessa. Tale macchina è connessa ad Internet tramite una connessione dial-up (modem analogico o ISDN) oppure tramite una seconda interfaccia Ethernet.

WinGate consente un notevole risparmio economico, grazie all’eliminazione della necessità di avere account dial-up, linee telefoniche e modem separati per ogni utente che vuole connettersi a Internet. Con WinGate, tutti possono utilizzare un’unica connessione nello stesso momento.

WinGate è stato studiato per facilitare l’accesso a Internet. Può infatti essere usato all'interno di ogni rete che utilizza il protocollo TCP/IP. WinGate controlla l’accesso ai servizi Internet come il servizio di e-mail e il World Wide Web. WinGate può anche essere usato su reti Intranet o WAN che non hanno la connessione Internet.

In questo manuale si parla quasi sempre di connessione Internet, ma quanto viene detto vale per qualsiasi tipo di connessione tramite LAN, WAN o Internet.

WinGate 3, a differenza delle versioni precedenti, è costituito da tre componenti: il motore WinGate l'interfaccia GateKeeper e il 'WinGate Internet Client'.

Il motore WinGate è un servizio che gira sulla macchina che possiede fisicamente la connessione. Tale motore è quello che svolge la funzione di proxy, ma non è visibile dagli utenti.

GateKeeper invece è l’interfaccia software di controllo e configurazione per il motore WinGate.

Il 'WinGate Internet Client' gira su ogni macchina client della rete, permettendole di accedere alle funzionalità di 'Winsock Redirection' di WinGate.

GateKeeper usa una connessione al motore WinGate di tipo TCP/IP e può quindi girare su ogni macchina che è connessa a WinGate. Questo significa che è possibile amministrare WinGate non solo dalla macchina WinGate, ma anche da qualunque macchina sulla rete interna o su Internet.

Una volta installato WinGate e configurate le postazioni di lavoro, ogni utente ha la possibilità di navigare, come se fosse connesso direttamente a Internet.

## Caratteristiche di WinGate 3

Le seguenti caratteristiche sono disponibili solo se si è in possesso di una licenza Pro.

### Amministrazione remota

WinGate 3 viene controllato e configurato usando uno strumento di amministrazione da remoto, chiamato GateKeeper.

GateKeeper comunica con WinGate tramite un collegamento cifrato TCP/IP, valido per tutti i controlli e le configurazioni. GateKeeper può essere usato da ogni macchina che abbia una connessione TCP/IP al PC su cui è installato WinGate. Il servizio che fornisce questo accesso a WinGate è il "Remote Control service". GateKeeper è usato per la configurazione, ma non è essenziale per l’accesso e la navigazione Internet.

### Database degli utenti

Il database degli utenti permette la registrazione e il controllo di ogni utente. Possono essere definiti dei gruppi di utenti e possono essere assegnati dei diritti di accesso basati sia sui singoli utenti sia sui diversi gruppi di appartenenza.Con WinGate 3 si possono creare dei gruppi nidificati, o gruppi all'interno di altri gruppi, per una maggiore flessibilità. Il proxy WWW ha incorporato una autenticazione tramite applet Java, che viene richiesta quando un client effettua una richiesta HTTP. Questo permette all'amministratore di fare rispettare l'autenticazione WWW senza che gli utenti abbiano caricato GateKeeper o WinGate Internet Client. Quando un utente non autenticato cerca di accedere ad una pagina web, viene visualizzato un messaggio di errore.

### Autenticazione dei client

L'autenticazione è possibile attraverso il WinGate Internet Client(WGIC). Il WGIC consente un autenticazione basata su nome utente e nome macchina.

### Connessioni multiple ad Internet

WinGate può utilizzare più di una connessione ad Internet, riuscendo così a fornire una maggiore ampiezza di banda e quindi un accesso più veloce. Combinazioni di modem, connessioni ISDN, e connessioni dirette sono configurabili ad un livello "per singolo servizio", consentendo così un pieno controllo sul sistema ed un migliore "throughput" dei dati.

### Scheduler

Lo Scheduler permette all’amministratore di automatizzare quelle operazioni effettuate regolarmente sul sistema e su WinGate. Alcune operazioni possono essere automatizzate, come Log file rollover e lo "shutdown di WinGate.

### Caratteristiche comuni della versione Standard e Pro

Politiche di sicurezza

Agli utenti possono essere assegnati dei diritti per ogni singolo servizio oppure su base globale. Tali diritti possono essere definiti in base al tipo di utente o gruppo di utente, alla postazione, all’ora del giorno e ad altri parametri più avanzati, secondo le diverse esigenze.

Nota

Il WGIC permette di non configurare le applicazioni. Tuttavia la configurazione delle impostazioni proxy sono richieste per i PC non-client o nel caso si voglia avere un controllo per ogni singolo servizio.

WWW Proxy

Il servizio di WWW proxy di WinGate 3.0 è un proxy server compatibile HTTP/1.0 con gestione di memoria cache. Esso supporta richieste HTTP, FTP e supporta il "tunneling" di richieste SSL. Il proxy WWW di WinGate è anche un server web e, nella versione per Windows NT, supporta anche il CGI. Nelle caratteristiche del WWW Proxy è inclusa l'abilità di gestire le richieste normali (non-proxy) in una varietà di modi differenti. Ciò rende WinGate un buon "front-end" per server WWW esistenti, e, inoltre, uno strumento di "site mirroring" automatico. Il WWW Proxy consente anche un collegamento a cascata attraverso altri proxy o server SOCKS4.

Server SOCKS

Il server SOCKS di WinGate 3 è compatibile con gli standard SOCKS4 e SOCKS5 (RFC 1928). Esso supporta inoltre l’autenticazione RFC 1929 (autenticazione a testo piano - NON RACCOMANDABILE) tramite l’uso del database degli utenti di WinGate. Il server SOCKS di WinGate è inoltre HTTP compatibile. Esso è in grado di riconoscere le richieste HTTP e di manipolarle tramite il proxy WWW interno. Questo significa che anche gli utenti SOCKS5 sono in grado di beneficiare del Proxy WWW e possono essere sottoposti alle stesse politiche di sicurezza.

Proxy FTP

Il proxy FTP fornisce un accesso ai server FTP su Internet. Utilizza il metodo "<nome utente>@<nome host>" per l’attraversamento di firewall. Il proxy FTP supporta anche richieste non-proxy. Questo permette al proxy di fungere da interfaccia del server FTP oppure di essere connesso in cascata attraverso altri proxy.

Proxy POP3

Il proxy POP3 di WinGate permette l’accesso a server POP3 su Internet, per il recupero della posta. Come nel caso di proxy WWW e FTP, anche il proxy POP3 può fungere da interfaccia del server POP3 reale e può essere connesso in cascata attraverso altri proxy.

Telnet Proxy

Il proxy Telnet di WinGate fornisce l’accesso ai server Telnet. Il proxy Telnet di WinGate 3 supporta molti Telnet clients comprese le macchine Unix. Anche il proxy Telnet può essere connesso in cascata attraverso altri proxy. Il Telnet Proxy supporta il login degli utenti per una maggiore sicurezza.

Proxy VDOLive

Questo servizio di proxy permette a tutti gli utenti sulla LAN di manipolare filmati "live" utilizzando lo "streaming video player" della VDONet Corporation. Attenzione: occorre accertarsi di possedere la versione di "VDOLive Player" in grado di riprodurre trasmissioni tramite proxy.

Proxy RealAudio

Il proxy Real Audio permette a tutti gli utenti della LAN di accedere ad un server per l'utilizzo di "stream" audio e video. E' necessaria la versione 2 (o più recente) del Real Audio Player.

Xing Streamworks Proxy &#9;

Il proxy XDMA permette ai client Xing Streamworks di operare sulla Vostra rete.

Servizio di Mapping Proxies &#9;

Il servizio di Mapping Proxy di WinGate fornisce, ad applicazioni TCP e UDP che non supportano protocolli proxy, connettività verso Internet. Le funzioni avanzate del servizio di Mapping Proxy permettono mappature di connessione basate su utenti e/o siti. Il servizio di Mapping Proxy TCP supporta la cifratura end-to-end dei dati trasferiti realizzando connessioni internet ed intranet sicure.

Richieste Non Proxy

La capacità di WinGate di accettare richieste non-proxy (NPR) permette ai servizi proxy e ai server di girare fianco a fianco, senza la necessità di dover accedere a porte differenti. Qualunque richiesta non-proxy rivolta ad un proxy WinGate può essere reinstradata su un altro server per un’integrazione efficiente.

Caratteristiche comuni

Winsock Redirector Service

Il Winsock Redirector Service si basa sul Winsock Redirector Protocol(WRP). Il WRP consente a quasi tutte le applicazioni client dietro il proxy di essere avviate come se fossero direttamente connesse a Internet. Una volta che il WinGate Internet Client (WGIC) è installato sulla macchina client, non c'è bisogno di configurare le applicazioni. Le versioni precedenti richiedevano una configurazione manuale delle applicazioni per attraversare il proxy. Questo non è più necessario.

Server DNS

Il Server DNS è una parziale implementazione delle funzionalità dei Server DNS tradizionali. Esso fornisce tuttavia sufficienti funzioni per usare il SOCKS Server per richieste di SOCKS4. Il server DNS di WinGate, integrato con il server DHCP, consente la risoluzione dei nomi dei computer nella rete. Nel caso in cui si rendessero necessarie funzioni aggiuntive, può essere utilizzato il servizio di "Mapping proxy" per instradare tutte le richieste DNS verso un server DNS ad implementazione completa. In alternativa è possibile avviare un server DNS sulla stessa macchina su cui è installato WinGate.

DHCP Server

Il DHCP automatizza la configurazione del protocollo TCP/IP dei client, nell'intera LAN. Con la possibilità di scelta fra una configurazione completamente automatica o manuale, il DHCP assegna gli indirizzi IP e il DNS per tutti i PC client.

GDP

Il Generic Discovery Protocol è un nuovo protocollo utilizzato per trovare o 'scoprire' un server di connessione ad Internet come WinGate. Esso è usato nel WinGate Internet Client (WGIC) e in GateKeeper per trovare la macchina su cui gira il motore di WinGate. Una volta installato, non ha bisogno di particolari impostazioni da parte dell'amministratore. Si configura automaticamente, non richiede l'intervento dell'utente.

Dialer di WinGate

Il dialer di WinGate si occupa di gestire e mantenere la connessione Internet. Possono essere configurati differenti profili di connessione con vari ISP e l'accesso può essere limitato a singoli gruppi, singoli utenti o sulla base di altri parametri.

Logging e History

Tutti gli eventi dei servizi possono essere registrati. Questi sono archiviati in un file di log o in un file 'nomeservizio.log', reperibili nella directory 'Logs' di WinGate. In GateKeeper è disponibile una finestra chiamata 'History', in questa viene visualizzata l'attività svolta, piu' di recente, da WinGate.

WinGate Engine monitor

WinGate include un 'System tray applet' chiamato 'Engine monitor' (icona, situata a destra, sulla 'barra delle applicazioni'). Questo programma, che ha come interfaccia grafica l'icona, mostra lo stato del motore di WinGate (fermo o attivo) e permette, con un doppio click, l'avvio di GateKeeper.

## Termini comuni

Questo manuale utilizza frequentemente alcuni termini. Si raccomanda di leggere le seguenti definizioni. Per spiegazioni ulteriori e più avanzate, leggere l’Appendice e il Glossario.

Servizio di Windows

I servizi Windows sono programmi che girano quando viene acceso un computer su cui gira Windows. Generalmente non è possibile vedere un servizio Windows in esecuzione. I servizi non vengono chiusi quando l’utente effettua il logoff, ma solo quando la macchina viene spenta ("shut down").

Un esempio comune è costituito dal programma che regola l’azione del mouse, il "mouse driver".

Motore WinGate

La locuzione si riferisce al programma chiamato WG3Engnt.exe in NT oppure WG3Eng9x.exe in Windows95/98. Questo programma è l’effettivo proxy server. Come accade per i servizi di Windows, non è possibile vedere il motore di WinGate in esecuzione.

Macchina WinGate

Viene chiamato "macchina WinGate" il computer su cui è stato installato il software WinGate. La Vostra rete può accedere a Internet tramite questa macchina che richiede pertanto di essere collegata fisicamente a Internet.

Macchina client

Le "macchine client" sono i computer della rete che non sono direttamente connessi a Internet, ma vi accedono tramite la macchina WinGate. Vengono anche dette "postazioni di lavoro".

WinGate client

Il WinGate Internet Client (WGIC) fornisce l'accesso al servizio di Winsock Redirector. Questo permette alle macchine client di utilizzare il servizio come se fossero direttamente connesse ad Internet.

GateKeeper

GateKeeper è il programma fornito col pacchetto WinGate per il controllo e la configurazione in remoto. E’ l’interfaccia utente del motore WinGate.

Valore di licenza

E’ il numero massimo di utenti che possono accedere contemporaneamente a Internet tramite la macchina WinGate. Questo valore può essere 3, 6, 12, 25, 50 o illimitato, a seconda dal tipo di licenza acquistata.

Tipi di licenza

Ci sono tre tipi di licenza: Home, Standard e Pro.

Applicazione client

Un’applicazione client è un programma che aiuta a svolgere dei compiti, come visualizzare le e-mail, o visualizzare una pagina Web (ad esempio Netscape, Eudora ecc.).

Server

E’ una macchina o un programma che gira su un computer, che fornisce un servizio (per esempio il mail server, il server WWW).

Proxy

Un proxy è un programma o un servizio che svolge dei compiti per Voi, su Vostra (cioè della Vostra applicazione) richiesta, un intermediario tra client e server. Vedere anche la successiva sezione sui Servizi.

TCP/IP

TCP/IP è un protocollo di rete. I computer usano un protocollo come linguaggio per comunicare tra loro su una rete. Internet usa il protocollo TCP/IP.

DNS

DNS significa Domain Name Service. E’ un servizio utile che consente il reperimento dell’indirizzo numerico di un computer su Internet.

Indirizzo IP

E’ l’indirizzo numerico, secono le regole del protocollo IP, di un computer sulla rete. Ogni macchina client deve possedere un indirizzo IP. Il server DHCP di WinGate svolge la funzione di assegnazione degli indirizzi IP.

Utente

L'insieme degli account degli utenti permette un controllo e una regolamentazione degli accessi ad Internet tramite WinGate. Nuovi utenti possono essere aggiunti solo nella versione Pro.

Gruppi

I gruppi sono insiemi di utenti. WinGate 3 permette di creare anche dei sottogruppi. I gruppi sono una caratteristica della versione Pro.

Diritti di accesso

Agli utenti individuali o ai gruppi possono essere assegnati dei diritti di accesso.

Localhost

Localhost è un nome legato al protocollo TCP/IP usato per rifersi al computer che si sta usando. Localhost è un nome utilizzato dal computer per indicare (e riferirsi a) sé stesso. Se desiderate utilizzare un servizio che si trova sul computer che state usando (ad esempio effettuare il logon a WinGate per la prima volta), potete usare il nome localhost. L’indirizzo localhost non è incluso nel conteggio delle licenze usate. L'indirizzo IP del localhost è sempre 127.0.0.1.

Interfaccia

Un interfaccia è una "connessione di rete", un canale per connettersi ad un altro computer, ad esempio una scheda di rete, un profilo di accesso remoto o il Vostro 'loopback' locale (localhost).

Binding

"Effettuare il binding di un servizio ad una interfaccia" significa imporre che il servizio stesso rimanga in ascolto e dialoghi soltanto attraverso l'interfaccia specificata. I servizi di WinGate hanno come impostazioni di default il "binding" a tutte le interfacce disponibili.

ISP

ISP significa Internet Service Provider e indica la società fornitrice dell'accesso a Internet. Ad esempio, se possedete un modem, dovrete digitare il numero di telefono del Vostro Internet Service Provider.

WRP

Winsock Redirection Protocol. WRP è il protocollo utilizzato da WGIC e dal WRS per fornire il servizio di Winsock redirection.

WRS

Winsock Redirector Service. Questo è il servizio di WinGate che implementa la ridirezione delle richieste WinSock.

# Note di installazione di WinGate 3

Questa guida è rivolta alle persone che installano per la prima volta WinGate 3 sulla propria rete.

Si raccomanda di:

- Leggere l’intera guida prima di installare WinGate o di configurare la rete.

- Verificare che il protocollo di rete TCP/IP sia installato su ogni macchina della rete.

Ogni passaggio verrà introdotto nello stesso ordine in cui deve essere eseguito. I passaggi da compiere sono quattro:

- Configurazione della macchina WinGate.

- Installazione di WinGate.

- Configurazione delle macchine client

- Configurazione di WinGate

Quando WinGate è stato installato e le postazioni di lavoro sono state configurate, è subito possibile navigare, come se si fosse direttamente connessi a Internet.

## Che cosa fare innanzi tutto

Siate sicuri di seguire le seguenti istruzioni, nell'ordine descritto. WinGate non è complicato da installare, ma richiede che la rete sia già installata, configurata e funzionante.

- Installazione del protocollo TCP/IP sulla macchina WinGate.

- Installazione del protocollo TCP/IP sulle macchine Client

Nota

La macchina WinGate richiede un indirizzo IP statico. Le applicazioni sulle macchine client si devono riferire a questo indirizzo (usato nelle configurazioni dei proxy) per accedere a Internet. Consigliamo di utilizzare l’indirizzo IP 192.168.0.1, che verrà anche usato nel corso di questa guida. Se si usa un diverso indirizzo IP per la macchina WinGate, occorre sostituire questo indirizzo ogni volta che si trova 192.168.0.1. Si consiglia di cambiare questo indirizzo IP solo se si è sicuri che il nuovo indirizzo sia legale. E’ possibile utilizzare un nome per la macchina WinGate. Il nome migliore da usare è il nome di rete del computer WinGate, per esempio ‘netserver01’.

Nota per gli utenti delle versioni precedenti di WinGate:

Nelle versioni precedenti di WinGate, è stato suggerito di usare un il file 'host' per l'associazione fra il nome 'wingate' e l’indirizzo IP della macchina WinGate. Questo ora non è più richiesto. I file host esistenti possono essere lasciati come sono, oppure si può rimuovere la voce 'Wingate', se lo si desidera. Come è già stato detto, è possibile usare il nome di rete della macchina WinGate. Come accennato sopra, si può usare il nome di rete della macchina WinGate. Il server DNS di WinGate vi rimanderà all'indirizzo IP della macchina WinGate se viene richiesto il nome WinGate o se viene richiesto il nome della macchina su cui è installato WinGate.

## Installazione del protocollo TCP/IP sulla macchina WinGate

Note

- Nel caso in cui possediate già una connessione Internet funzionante questo paragrafo può essere saltato.

- Potrebbe essere richiesto il disco di installazione di Windows.

Windows 95/98

- Premete <Avvio>

- Selezionate "Impostazioni"à "Pannello di Controllo"

- Effettuate un doppio click sull’icona "Rete"

- Premete il pulsante "Aggiungi"

- Effettuate un doppio click sulla voce "Protocollo" e poi selezionate "Microsoft"

- Selezionate TCP/IP e poi premete <OK>

Windows NT

- Premete <Avvio>

- Selezionate "Impostazioni"à "Pannello di Controllo"

- Effettuate un doppio click sull’icona "Rete"

- Selezionate "Protocollo"

- Premete <Aggiungi>

- Selezionate TCP/IP e poi premete <OK>

Windows NT 3.51

- All’interno di "Program Manager" aprite il "Pannello di Controllo"

- Effettuate un doppio click sull’icona "Rete"

- Premete il pulsante <Aggiungi Software>, poi scegliete "TCP/IP" ed infine premete <OK>

In tutti i casi potrebbe venire richiesto il disco originale (CD o floppy) di Windows 95/98 o Windows NT.

## Configurazione del protocollo TCP/IP sulla macchina WinGate

Nel caso in cui possediate già una precedente versione funzionante di WinGate, o se esiste già una connessione TCP/IP funzionante, controllate che l’indirizzo IP sia corretto e saltate questo paragrafo.

A causa del modo in cui WinGate lavora, è necessario assegnare alla macchina WinGate un indirizzo IP statico. Si consiglia di utilizzare 192.168.0.1; ci riferiremo a questo indirizzo da qui in avanti. Se non si utilizza questo indirizzo, ma si utilizza un altro indirizzo, già assegnato da InterNIC (corpo governativo che assegna gli indirizzi Internet) , si possono creare dei conflitti nell'ambiente Internet. Che ciò accada è raro, ma comunque possibile.

Windows NT 3.51

- All’interno di Program Manager aprite il Pannello di Controllo

- Effettuate un doppio click sull’icona "Rete"

- Effettuate un doppio click sulla voce "TCP/IP" (nella list-box)

- Seguite le istruzioni presentate piu’ avanti

Windows 95/98 e Windows NT 4

- Premete <avvio>à <impostazioni>à <Pannello di Controllo>

- Effettuate un doppio click sull’icona "Rete". Comparirà una finestra di dialogo.

- Selezionate il protocollo TCP/IP associato alla scheda di rete (NON quello associato all’accesso remoto)

- Premete il pulsante <Proprietà>. Comparirà una finestra con le proprietà del protocollo TCP/IP

- Seguite le istruzioni presentate più avanti

Istruzioni di configurazione

Ci sono 6 sezioni nella dialog box associata la protocollo TCP/IP. In ordine queste sono:

Indirizzo IP

Selezionate l’opzione "Specifica l’indirizzo IP" e inserite il valore 192.168.0.1. Questo è un indirizzo privato, che non esiste all’interno di Internet e può essere usato per il versante affacciato sulla rete interna della macchina WinGate. Riempite inoltre il campo "Subnet Mask" col valore 255.255.255.0.

Configuratione WINS

Non sono necessarie modifiche

Gateway

Lasciate bianco il campo

Bindings

L’opzione ‘Client per reti Microsoft' è selezionata di default. Non sono necessarie modifiche

Advanced

Tutti i valori di default vanno bene

Configurazione DNS

Selezionate la voce "Attiva DNS". Riempite i campi "Host" e "Dominio" rispettivamente col vostro nome di accesso ad internet e col dominio assegnato al provider (ad esempio tin.it, iol.it, galactica.it ecc.).

Nel campo "Ordine di rierca server DNS", inserite l’indirizzo IP del DNS server assegnato dal provider. Premete il pulsante ‘add’. Questo indirizzo dovrebbe essere già presente, in tal caso non aggiungetelo di nuovo.

Nel campo "Ordine di ricerca del suffisso di dominio" inserite il suffisso di dominio (generalmente è lo stesso valore del campo "Dominio") e premete il bottone’add’.

Alla fine di tutte le operazioni appena elencate premete il pulsante <OK> e poi ancora <OK> nella dialog box "Rete". Vi verrà richiesto di riavviare la macchina. Confermate il riavvio col pulsante <OK>.

## Passi di installazione di WinGate

Note

- Non installate WinGate finchè non avete installato TCP/IP. Solo quando il protocollo TCP/IP è già funzionante potete installare WinGate

- Se state aggiornando WinGate, leggete la sezione ‘Aggiornamento di WinGate’

- Ci si deve assicurare che il Winsock 2 sia installato sulla macchina server. Questo è già presente sia in Windows NT che in Windows98. Per Windows 95

WinGate 3 gira come un servizio

Questo significa che WinGate non compare sul desktop come un’applicazione. I file WG3Eng9X.exe (95/98) o WinGateengine.exe (NT) eseguono il lavoro, senza interferire con la possibilità o meno di usare il computer. Il grande vantaggio dei servizi è che cominciano a girare quando viene avviato Windows. Non è necessario che l’utente effettui il logon per avviare un servizio. Inoltre il sistema operativo non chiude i servizi quando l’utente esegue il logoff. Il modo in cui operano i servizi in Windows95/98 è leggermente diverso da quello di Windows NT, ma vengono compiute le stesse operazioni di base.

Per installare WinGate

Sulla macchina con il modem (o con un altro tipo di connessione a Internet)

Lanciare il file di installazione wingate30NT.exe (per NT) o wingate309X.exe (per Win 95/98) file.

Quest’operazione permette di installare WinGate, l’utility di configurazione GateKeeper e molti altri file.

WinGate, GateKeeper e i file di Help di default vengono installati nella directory C:\Program Files\WinGate\, ma tale percorso è configurabile nel file di installazione

Quando l’installazione è terminata, il motore di WinGate viene avviato. Nella cartella "WinGate" vengono aggiunte le icone per lanciare e fermare il servizio. Prima di cominciare a configurare le macchine client, occorre assicurarsi che il motore WinGate stia girando.

Nota

Nelle macchine client il software da installare è lo stesso installato sul server. Quando si avvia l'installazione su una macchina client il server WinGate viene rilevato. Una volta riconosciuto il server l'installazione di WinGate, si avvia, di default, in modalità Client.

## Aggiornamento di versioni precedenti

WinGate è costantemente riveduto e aggiornato. Ogni aggiornamento contiene l'eliminazione di difetti e malfunzionamenti riscontrati e contiene perfezionamenti rispetto alla versione precedente. Per ogni revisione di WinGate, tali cambiamenti vengono elencati in un file chiamato 'changes.txt'.

L'aggiornamento sostituisce, con le versioni aggiornate, i file di programma originali di WinGate e i file delle risorse, ed effettua la configurazione delle nuove caratteristiche. La vecchia configurazione viene mantenuta, ma vengono apportati dei cambiamenti per adattarla alle nuove caratteristiche.

Per avere un'installazione pulita si devono disinstallare le precedenti versioni di WinGate prima di installare WinGate 3.0.

### Client o server

In fase di installazione viene rilevato se si è installato il server WinGate 3 sulla propria rete. Se si verifica ciò, di default, viene selezionata l'opzione" Configure this machine as WinGate Internet Client". Se non viene rilevato nessun server WinGate, di default verrà seleziona l'opzione che permette di installare il server WinGate 3.

Informazioni sulla licenza

In questa finestra vengono richiesti i dettagli della licenza, questa può essere una licenza di prova o la licenza acquistata. Senza licenza non è possibile continuare l'installazione. L'installazione troverà le licenze delle versioni di WinGate 3 o WinGate 2 precedentemente installate.

Nota

In questa finestra, se si inserisce per la prima volta la licenza, comparirà un bottone, "Register online", che avvia l'URL nel browser predefinito dove è possibile fare un controllo della licenza utilizzata. Prima di premere questo bottone è bene assicurarsi che la connessione sia attiva.
Il Licence name è il nome sotto il quale si registrerà WinGate.

La Licence key è composta di 24 caratteri. Il Licence Name e la Licence key vengono ricevuti dall'utente via mail facendone richiesta.

E' bene fare un copia e incolla dei dati della mail per assicurarsi che non ci siano errori di inserimento. Vi sarà richiesta la conferma dei dati inseriti.

Scelta della directory di installazione

Questa è la directory in cui vengono installati gli eseguibili e i file delle risorse di WinGate. Deve essere contenute in un drive locale sulla macchina di WinGate.

La directory di default è C:\Program Files\WinGate

Quando WinGate gira, di default crea le seguenti directory all’interno della directory di installazione:

- C:\Program Files\WinGate\logs

- C:\Program Files\WinGate\audit

- C:\Program Files\WinGate\cache

- C:\Program Files\WinGate\resources

- C:\Program Files\WinGate\java

audit:&#9;Contiene i file audit suddivisi per utente

logs:&#9;Contiene i file log dei servizi

cache:&#9;Contiene i file della memoria cache gestita da WinGate

resources: Questa directory contiene i file .gif, per l’uso dell'FTP nel proxy WWW

java: Questa directory contiene i file richiesti per il logon via applet java emesso dal proxy WWW

"Main/Basic services"

I servizi di base sono elencati in questa finestra. Sono tutti selezionati. Occorre deselezionare solo i servizi che si è sicuri di non utilizzare. Se si possiedono dei server WWW o FTP sulla propria rete e/o sulla macchina WinGate, premere il bottone ‘Advanced’ per configurare l'integrazione di tali server con WinGate.

Nota

Se tutte le macchine client utilizzano come sistema operativo Windows95/98 è i servizi di proxy non sono necessari. Se si utilizza Windows NT o altri sistemi operativi è necessario installare i proxy. A installazione ultimata è possibile aggiungere o eliminare i servizi di proxy attraverso il GateKeeper.

## Opzioni di e-mail durante l'installazione

La configurazione dello scambio di e-mail attraverso WinGate prevede tre possibilità:

- Usare WinGate direttamente quando si inviano e si ricevono email (configurazione standard).

- Utilizzare un "mail server" sulla LAN

- Non configurarare WinGate per l'e-mail

Se si desidera utilizzare la configurazione standard

- Inserire il nome del server SMTP nel campo di testo "SMTP relay server". Di solito questo viene fornito dall'ISP, ad esempio ‘mail.server.com’. Se non si è sicuri del nome del server SMTP, inserire ‘mail’ o qualcosa di simile (salvo successivamente inserire l'indirizzo corretto). Se in questo campo non viene inserito nulla, il servizio di mapping SMTP non viene installato.

- Selezionare l’opzione ‘Install POP3 proxy’.

Impostazioni News, IRC, IMAP4

E’ possibile configurare WinGate per lavorare con News, IRC ed e-mail IMAP4. Per realizzare queste configurazioni, è necessario conoscere i nomi dei server che si vogliono usare e che sono elencati nelle rispettive applicazioni. Se si vogliono utilizzare questi servizi, ma non si riescono a trovare le informazioni riguardanti i server, inserire semplicemente ‘server’, o qualcosa di simile, in ogni campo di testo (salvo successivamente inserire i nomi corretti). Se in questi campi non viene inserito nulla, i servizi non vengono installati.

"Log File Viewer"

I file di log registrano l’attività di WinGate. Il ‘log file viewer’ permette di usare un browser Web per leggere da remoto questi file.

Passi di configurazione delle macchine Client

E’ importante ricordarsi che le macchine client devono essere configurate solo quando la macchina di WinGate è già stata configurata e WinGate è stato installato.

La configurazione dei client viene completata tramite i seguenti passaggi:

- Installazione del protocollo TCP/IP

- Configurazione del protocollo TCP/IP

- Installazione di WinGate Internet Client oppure

- Configurazione delle applicazioni

Installazione del protocollo TCP/IP sulla macchine client

Prima di configurare le macchine client, assicurarsi che il motore di WinGate stia girando.

Il protocollo TCP/IP potrebbe già essere installato e presente sulle stazioni Client. In tal caso è possibile saltare questo paragrafo. Se successivamente si incontrassero dei problemi con TCP/IP, occorre rimuovere e reinstallare il protocollo.

Potrà essere richiesto il disco di installazione di Windows.

Windows 95/98

- Premete il bottone ‘Start’

- Selezionate ‘Settings’à ’Control Panel’

- Effettuate un doppio click sull’icona ‘Network’

- Premete il pulsante ‘Add’

- Effettuate un doppio click sulla voce ‘Protocol’ e poi selezionate "Microsoft"

- Selezionate TCP/IP e poi premete ‘OK’

Windows NT 4

- Premete il bottone ‘Start’

- Selezionate ‘Settings’à ’Control Panel’

- Effettuate un doppio click sull’icona ‘Network’

- Selezionate ‘Protocol’

- Premete ‘Add’

- Selezionate TCP/IP e poi premete ‘OK’

Windows NT 3.51

- All’interno di "Program Manager" aprite il ‘Control Panel’

- Effettuate un doppio click sull’icona’Network’

- Premete il pulsante’Add Software’, poi scegliete ‘TCP/IP’ ed infine premete ‘OK’

Verrà chiesto di riavviare

Configurazione del protocollo TCP/IP sulle macchine client

La configurazione di TCP/IP per i client è estremamente semplice, in quanto si deve selezionare una sola opzione. Nella maggior parte dei casi, questa opzione è quella di default.

Configurazione del client DHCP

Questi sono i settaggi di default.

Windows 95/98

- Premete ‘Start’

- Selezionate ‘Settings’ e poi ‘Control Panel’

- Effettuate un doppio click sull’icona ‘Network’. Compare una finestra di dialogo

- Selezionate il protocollo TCP/IP

- Premete il pulsante ‘Properties’. Compare la finestra delle proprietà di TCP/IP

- Selezionate ‘Obtain an IP address automatically’

- Premete ‘OK’

Windows NT 4

- Premete ‘Start’

- Selezionate ‘Settings’ e poi ‘Control Panel’

- Effettuate un doppio click sull’icona ‘Network’. Compare una finestra di dialogo, selezionate ‘Protocols’

- Selezionate il protocollo TCP/IP e poi il puòsante ‘Properties’

- Selezionate la scheda LAN

- Selezionate ‘Obtain an IP address from a DHCP server’

- Premete ‘Ok’

Windows NT 3.51

- All’interno di Program Manager aprite il Pannello di Controllo

- Effettuate un doppio click sull’icona ‘Network’

- Effettuate un doppio click sulla voce ‘TCP/IP’, nella list-box (si trova vicino all’estremità inferiore)

- Selezionate ‘Use DHCP for client configuration’

- Premete ‘OK’

La configurazione del protocollo TCP/IP è ora completa

Configurazione del client senza DHCP

E’ possibile decidere di non usare DHCP per la configurazione TCP/IP dei client. Le ragioni possono essere le seguenti

- Si sta utilizzando una copia senza licenza (DHCP è disponibile solo con le versioni provviste di licenza)

- Alcune macchine collegate alla rete non supportano DHCP

- Altre ragioni

Se questo è il caso, occorre procedere come segue per configurare TCP/IP sulle macchine client

E’ necessario assegnare un indirizzo IP privato ad ogni macchina della LAN. Dato che alla macchina WinGate è già stato assegnato un indirizzo IP privato, ai client della LAN è necessario assegnare indirizzi IP unici sulla stessa subnet. Se non comprendete cosa significa tutto questo, non preoccupatevi! E’ sufficiente numerare in maniera progressiva tutti i client a partire dal valore assegnato alla macchina WinGate (192.168.0.2, 192.168.0.3, 192.168.0.4, ecc.). Occorre essere assolutamente certi di avere assegnato un indirizzo IP diverso per ogni macchina, e ricordarsi quale indirizzo è stato scelto.

Windows NT 3.51

- All’interno di Program Manager aprite ‘Control Panel’

- Effettuate un doppio click sull’icona ‘Network’

- Effettuate un doppio click sulla voce ‘TCP/IP’, nella list-box ( si trova vicino all’estremità inferiore)

- Seguite le istruzioni presentate piu’ avanti

Windows 95/98 e Windows NT 4

- Premete ‘Start’, selezionate ‘Settings’, poi ‘Control Panel’

- Effettuate un doppio click sull’icona ‘Network’

- Selezionate il protocollo TCP/IP associato alla scheda di rete

- Premete il pulsante ‘Properties’, compare la finestra delle proprietà di TCP/IP

- Seguite le istruzioni presentete di seguito

Ci sono 6 sezioni nella dialog box associata al protocollo TCP/IP. Qui di seguito vengono spiegate secondo il loro ordine. Molte di queste opzioni devono essere modificate.

Indirizzo IP

Selezionate l’opzione ‘Specify an IP address’ e inserite il valore pianificato per la macchina. ATTENZIONE non deve essere uguale a quello di nessun’altra macchina della LAN, compresa la macchina WinGate. Riempite inoltre il campo "Subnet Mask" col valore 255.255.255.0.

Configurazione WINS

Selezionate l’opzione ‘Disable WINS resolution’

Gateway

Lasciate bianco il campo

Bindings

Di default è selezionata l’opzione ‘Client for Microsoft Networks’. Lasciare selezionata solo questa.

Advanced

Tutti i valori di default vanno bene

Configurazione DNS

Selezionate la voce ‘Enable DNS’. Riempite il campo ‘Host’ con il nome con cui volete che la macchina sia conosciuta (internamente - Internet non può vedere queste macchine). Il campo ‘Domain’ può essere lasciato vuoto.

Nel campo ‘DNS Server Search Order’, inserite l’indirizzo IP della macchina WinGate ( ad esempio, 192.168.0.1). WinGate si comporta come un server DNS parziale, in quanto utilizza il setup DNS sulla macchina WinGate per trovare i nomi dei client.

Nota

Alla fine di tutte le operazioni appena elencate, verrà richiesto di riavviare la macchina.

E’ consigliabile creare un file 'host', se non state utilizzando DHCP.

Configurazione delle applicazioni sulle macchine client

Tutte le macchine client hanno caricato Windows 95/98 o NT come sistema operativo?

Si: Allora si può installare WinGate Internet Client (WGIC) in tutte le macchine client. In questo non si ha bisogno di installare i servizi di proxies.

No: Nelle macchine Windows è possibile installare il WGIC. Le altre macchine devono essere configurate per utilizzare i proxies. In questo caso è necessario installare i servizi di proxies sulla macchina WinGate per fare in modo che questi siano utilizzati dai client non-Window.

Application setup

Se si ha installato il WinGate Client, le applicazioni delle macchine client non hanno bisogno di essere configurate.

Installazione di WinGate Internet Client

Avviare il file di installazione utilizzato per installare il server WinGate. Verrà rilevato il server WinGate e, di conseguenza verrà installato il WGIC. Cliccare sul bottone 'Start' per avviare l'installazione.

Inizierà la copia dei file di installazione e di avvio necessari al client. Non sono richieste configurazioni di alcun tipo. Il client WinGate, come il motore di WinGate, viene avviato come servizio. Questo significa che non è visibile anche se è in funzione.

Anche se non è richiesta alcuna configurazione è possibile vedere alcuni dettagli cliccando sull'apposita icona situata nel 'Pannello di controllo' . Aprendo questa icona è possibile vedere tutte le macchine WinGate della propria rete. La maggior parte delle persone hanno una sola macchina WinGate. Se si è in possesso di due licenze è possibile installare due macchine WinGate all'interno della propria rete, le macchine Client avranno accesso ad entrambe. Selezionare a quale server è un operazione facile, basta selezionare il nome della macchina dall'elenco.

Nota

Non installare il WGIC nella macchina WinGate!

Verifica del protocollo TCP/IP

Dopo aver installato il protocollo TCP/IP su tutte le macchine della rete, esse dovrebbero essere in grado di raggiungere (col comando 'ping') la macchina WinGate. Il comando 'ping' è un eseguibile installato contestualmente all'installazione del protocollo TCP/IP.

"Pingare" l'indirizzo IP di un computer è intuitivamente equivalente all'inviare il messaggio: "Sei vivo ?". La macchina "Pingata" a sua volta invia una replica a tale messaggio.

La verifica, in definitiva, della corretta installazione del protocollo TCP/IP sulla rete verrà effettuata in due fasi:

- Spostandosi su ogni macchina client ed eseguendo il comando 'ping' verso la macchina WinGate.

- Spostandosi su ogni macchina client ed eseguendo il comando 'ping' verso un host Internet

'ping' verso la macchina WinGate:

Aprire una finestra DOS e digitare sulla linea di comando:

ping 192.168.0.1

La risposta dovrebbe essere:

Pinging [192.168.0.1] with 32 bytes of data

Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time<=10ms TTL=32

Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time<=10ms TTL=32

Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time<=10ms TTL=32

Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time<=10ms TTL=32

Ciò vuol dire che il protocollo TCP/IP sta funzionando correttamente. La risposta segnalata dovrebbe essere identica per tutte le macchine della rete. Se ciò si verifica, e solo allora, è possibile procedere oltre.

Nota

Se invece la risposta fosse: Destination host unreachable oppure Bad IP allora quasi sicuramente occorrerà riconfigurare o reinstallare il protocollo TCP/IP come precedentemente spiegato.

'ping' verso un host Internet

Aprire una finestra DOS e digitare sulla linea di comando:

ping www.cnn.com

Ogni macchina client sulla rete (tranne la macchina WinGate) dovrebbe riprodurre la seguente risposta:

Pinging cnn.com [207.25.71.29] with 32 bytes of data

Request timed out.

Request timed out.

Request timed out.

Request timed out.

Si noti in particolare la presenza di un indirizzo IP (che può essere diverso di volta in volta) all'interno delle due parentesi quadre.

Se per qualche motivo avete definito un 'Default Gateway' nelle impostazioni del TCP/IP la risposta sarà invece la seguente:

Pinging cnn.com [207.25.71.29] with 32 bytes of data

Reply from 192.168.0.4: Destination host unreachable.

Reply from 192.168.0.4: Destination host unreachable.

Reply from 192.168.0.4: Destination host unreachable.

Reply from 192.168.0.4: Destination host unreachable.

Si noti anche in questo caso la presenza di un indirizzo IP fra le parentesi quadre.

Entrambi i casi precedenti mostrano che il DNS funziona correttamente. Esso è riuscito a risolvere il nome (www.cnn.com o altri utilizzati) e ne ha restituito il corrispondente indirizzo IP (quello fra le due parentesi quadre).

Nota

In nessun caso otterrete risposta dai server sollecitati col comando 'ping' dato che la vostra macchina client non è direttamente connessa ad Internet, ma vi accede tramite la macchina WinGate.

Primo logon tramite GateKeeper

GateKeeper è il Front-End di WinGate. Esso viene utilizzato per tutti gli interventi su WinGate, tutte le operazioni di amministrazione e per ogni modifica di configurazione.

GateKeeper è stato disegnato per essere facile da capire ed usare. Scoprirete che diverse parti di GateKeeper sono molto simili a quelle dello "User Manager" di Windows NT. GateKeeper infatti usa lo stesso paradigma di gestione basato su utenti e gruppi.

Primo collegamento a GateKeeper

Per procedere al primo collegamento a GateKeeper occorre compiere i seguenti passi:

- Eseguite GateKeeper (sulla macchina WinGate tramite la relativa icona creata in fase di installazione)

- Selezionare il pulsante <Log On>

- Comparirà una dialog box

- Le opzioni che vi vengono presentate sono corrette per il primo collegamento. Potete premere il pulsante <OK>

- Vi verrà chiesto di cambiare la vostra password.

- Se volete usare GateKeeper su altre macchine che non siano la macchina WinGate (solo WinGate 3.0 Pro), dovete selezionare la finestra "System Services" e fare un doppio click su "Remote Control Service"

- Selezionate il check box "Bind to all Interfaces" nella finestra "Binding" e premete <OK>

Al primo logon tramite GateKeeper occorre utilizzare come "User Name" l’identificativo "Administrator", senza password. Dato che la password di "Administrator" deve essere obbligatoriamente impostata. Tale operazione può e deve essere fatta a questo punto. Occorre anche tenere in considerazione che i nomi e le password sono sensibili alle maiuscole/minuscole.

Configurazione del "dialing"

Il dialer di WinGate 3 supporta la configurazione di numeri telefonici multipli. Si possono configurare ed assegnare diritti di accesso per ogni numero telefonico (detto anche "profilo di chiamata"). In questo modo si possono supportare diversi account di chiamata, e restringere gli accessi per ognuno di essi.

Nota

Occorre configurare il "dialing" di WinGate SOLO nel caso in cui venga usato un modem (o qualsiasi altro dispositivo dial-up) per l'accesso ad Internet. Nel caso in cui si possegga una linea dedicata NON si deve configurare il "dialing".

Alla prima attivazione di WinGate, di default non sono configurate destinazioni (numeri telefonici) di dialing. Tale situazione risulta opportuna in tutti quei casi in cui non sia necessaria una connessione dial-in per l’accesso ad Internet (esempio: quando si ha una connessione ethernet, o su linea dedicata, o un collegamento diretto in genere).

In tutti i casi in cui occorre un Modem (analogico o ISDN) per l’accesso ad Internet occorre innanzi tutto configurare una destinazione di Accesso Remoto (RNA di Windows 95/98, RAS di Windows NT) ed in seguito agganciare a tale destinazione il dialer di WinGate 3.

In buona sostanza occorre quindi dapprima installare e configurare la scheda di Accesso Remoto (icona "Rete" del Pannello di controllo), in seguito configurare la destinazione per l’ISP (Avvio--> Accessori --> Accesso Remoto) ed infine dopo aver testato il funzionameento di tale destinazione occorre collegarsi a WinGate tramite GateKeeper (con privilegi di amministratore), effettuare un doppio click sull’icona "Dialing". A questo punto:

- Scegliere 'Add' per aggiungere un record

- Nella dialog box che compare, inserire i valori appropriati. "Name" e "Password" sono necessari anche se sono già state registrate nelle proprietà del "Dial Up Networking" di Windows

- L'opzione "Auto Connect" fornisce una lista di profili di accesso remoto disponibili. Occorre sceglierne uno.

- Configurare il resto delle opzioni secondo necessità ed infine confermare col tasto <OK> e poi ancora <OK>

# Introduzione a GateKeeper

GateKeeper è l’interfaccia utente di WinGate. Esso viene utilizzato per tutti gli interventi su WinGate, tutte le operazioni di amministrazione e per ogni modifica di configurazione. GateKeeper è stato studiato per un uso semplice e intuitivo.

GateKeeper è diviso in due sezioni principali: l’area "Attività", sulla destra e l’area "Configurazione", sulla sinistra.

Home

Se si ha una licenza Home si è direttamente connessi a WinGate.

Per gli utenti delle versioni Pro e Standard

All'avvio, GateKepeer, compare la schermata offline. Per connettersi a GateKeeper seguire i seguenti passi.

Primo collegamento a GateKeeper

Per effettuare il primo collegamento a GateKeeper occorre compiere i seguenti passaggi:

Avviate GateKeeper
Compare una dialog box.
Le opzioni che vengono presentate sono corrette per il primo collegamento. Potete premere il pulsante <OK>.
Viene richiesto di cambiare la password: inserite la Vostra password nei campi "password" e "confirm password"
Premete il pulsante <OK>
A questo punto è avvenuto il logon
Nota: Il nome utente e la password sono sensibili alle maiuscole/minuscole.

# GateKeeper offline

Pro e Standard

In questo stato, GateKeeper, non è connesso a WinGate.

Cliccando sul bottone 'Go Online' compariranno dati recenti riguardo ai dettagli degli utenti e il log dell'utente direttamente connesso a WinGate. Se si è già online saranno disponibili i dettagli del corrente login.

Home

Se si ha una licenza Home si è direttamente connessi a WinGate.

# Logon a GateKeeper

Per le licenze Pro e Standard

Quando GateKeeper è in esecuzione vi sarà chiesto di effettuare il log in. La finestra che compare chiede i dati dell'utente e del server. Se è la prima volta che viene avviato GateKeeper, dopo l'installazione, si devono lasciare i dati di default.

Home

Questa finestra non compare.

# GateKeeper online

WinGate viene configurato e controllato tramite GateKeeper. GateKeeper attraverso un link TCO/IP criptato, per tutte le cofigurazioni, monitoraggi e controlli. GateKeeper è usato per la configurazione, ma non è necessario per l'accesso a Internet.

Con una licenza Pro è possibile utilizzare GateKeeper da una macchina remota collegata direttamente alla macchina WinGate tramite il protocollo TCP/IP. Questo può fatto sia dalla macchina WinGate, sia da una macchina della propria LAN, sia da una macchina in Internet.

Il pannello delle attività è come una finestra che permette di visualizzare ciò che viene stabilito dall'amministratore. Qui tutte le sessioni sono visualizzate e aggiornate in tempo reale. L'amministratore può utilizzare questa schermata per visualizzare e terminare ogni sessione.

Parecchi simboli sono usati per indicare le varie azioni che avvengono in GateKeeper. Queste vengono spiegate di seguito. Tutte le icone, nello schermo delle attività, indicano sessioni di vario tipo. Queste appaiono mentre le sessioni sono attive, scompaiono quando termina la sessione.

Sessione Dati

Una sessione di dati è l’istanza di uso di un proxy o di un servizio in genere. Una sessione di dati viene visualizzata assieme alle informazioni sull’indirizzo IP di provenienza della richiesta e sul nome dell’Utente che accede a WinGate (può essere Guest).

Sessione Utenti

Quest’ultima viene visualizzata tramite una delle icone-utente (vedere più sotto). Le sezioni Utenti mostrano quali utenti stanno usando WinGate e quali Sezioni di Dati hanno aperto. Questo significa che un utente non autenticato tramite GateKeeper diventa visibile all’interno dell’area attività solo all’instaurarsi di una qualche sessione di dati che renda attiva la sessione utente. Nel caso invece che l’utente sia stato autenticato tramite GateKeeper, esso rimane permanentemente visibile all’interno dell’area attività fino al logoff. Il discorso è molto importante per il conteggio delle licenze occupate da WinGate. In base al numero di licenze acquistate, infatti, WinGate limita il numero massimo di sessioni utente contemporaneamente aperte (tramite logon con GateKeeper o attivazione implicita da utenti non autenticati).

Spiegazione di alcune icone

Sessione Macchina

Piccole icone a forma di computer indicano i computer che stanno usando WinGate. Di fianco all’icona sono visualizzati l’indirizzo IP e il nome dell’utente che sta effettuando la connessione

Utente autenticato

Questa icona (uomo con maglietta blu) indica un utente noto che ha effettuato il logon , ad esempio l’amministratore. Accanto al nome dell’utente viene visualizzata la parola "Authenticated" .

Utente presunto

Questa icona (uomo con camicia rossa) indica gli utenti che usano WinGate da una postazione conosciuta (ad esempio della LAN interna), ma che non hanno eseguito il logon a WinGate tramite GateKeeper. La parola "Assumed" appare vicino al nome.

Utente sconosciuto

Quando WinGate viene usato da una postazione sconosciuta, da cui inoltre non sia stato effettuato il logon tramite GateKeeper, l’utente in tali condizioni viene indicato con l’icona di utente "unknown" (uomo con maglietta nera e maschera)

Esempio

Per amministrare WinGate con GateKeeper bisogna effettuare il logon con i diritti di amministratore. Viene visualizzato il nome di rete della macchina, e sotto questo vengono riportati il nome utente e lo stato di sicurezza. Sotto viene visualizzata la sessione aperta con WinGate. La sessione è una sessione di 'WinGate Login'. GateKeeper usa questa sessione per comunicare con WinGate; il testo a destra mostra quale comando è stato l'ultimo comando eseguito.

Le sessioni nel pannello delle attività vengono visualizzate dinamicamente. Quando queste vengono fermate scompaiono dallo schermo. Cliccando sul bottone 'History' verranno visualizzate tutte le sessioni avvenute durante il logon.

# Azioni nell’area "attività":

Cliccando con il tasto destro nell'area attività compare un menù che permette una serie di azioni.

Per cancellare una sessione

Effettuare un click col tasto destro del mouse sull’icona della sessione e scegliere ‘terminate’ oppure selezionare l’icona della sessione e premere il tasto ‘del’. Chiunque abbia diritto ad effettuare l’attività di cancellazione (ad esempio l’amministratore) può cancellare le sessioni dalla finestra delle attività.

Sessione dati

Ogni sessione di dati può essere terminata. Questa operazione non ha alcun effetto sulle altre attività dell'utente. Questo è utile se la sessione è stata sospesa, o se all'amministratore non piace ciò che sta facendo l'utente.

Remote Control Login

Se una sessione viene terminata l'utente perderà il suo stato di autenticazione e torna ad essere un utente presunto (se non ha altre sessioni aperte o se ci sono delle "location mapping") o un utente Guest.

User entries

Se si seleziona un utente e lo si elimina si ottiene la terminazione di tutte le sessioni associate a quello specifico indirizzo IP, che scompariranno dalla finestra delle attività. Se le macchine mantengono la richiesta di accesso riappariranno come utenti guest o assumed.

Send message to <user

Selezionando questa voce è possibile inviare messaggi ad altri utenti collegati tramite GateKeeper a WinGate. Gli utenti possono poi rispondere tramite il pulsante ‘reply’.

Copy Resource Location

Questa opzione permette all’amministratore di copiare, dalla finestra "attività", l’URL selezionata, di memorizzarla nella clipboard e di incollarla in un browser, per potere visualizzare la pagina o la risorsa.

Properties

Questa opzione mostra alcune proprietà.

# Storico di GateKeeper

Lo storico delle sessioni, mostrato sopra, è disponibile se si è loggati come localhost.

Nota

Le sessioni sono mostrate nell'ordine in cui vengono terminate, le più vecchie sono situate sul fondo dello schermo. Le richieste DNS sono molto veloci se si è fatto il caching del DNS, solitamente vengono visualizzate in un tempo di 0 secondi.

# Opzioni avanzate di GateKeeper

Premendo ctrl+C o selezionando 'Control Panel' dal menù 'View' si hanno a disposizione le opzioni avanzate.

Ci sono tre Tab che permettono la configurazione avanzata: System, Service e Users.

Nota

Questi tab non sono disponibili con la licenza Home.

System tab

Quello che è contenuto in questo tab non può essere cancellato ma solo disabilitato. Il 'Remote Control Service' non può essere disabilitato. Si può accedere ad un solo servizio di sistema alla volta. Lo 'Scheduler' è disponibile solo nella versione Pro.

Services tab

La sezione dei servizi utilizzati dall'utente contiene servizi come proxies o mapped link. Questi possono essere aggiunti se si desidera. Molti utenti non necessitano dei servizi utente (gli utenti che utilizzano Windows 95/98). I servizi sono indispensabili nel caso ci siano dei client con sistemi operativi differenti da Windows95/98.

E' possibile editare un singolo servizio con un doppio click su di esso. Per aggiungere un servizio cliccare con il tasto destro sul pannello servizi.

User tab

In questo tab è possibile configurare le opzioni degli utenti.

Standard

Solo le proprietà dell'utente Guest e Administrator possono essere visualizzate e modificate.

Pro

Gli utenti possono essere aggiunti, modificati o eliminati.

Home

Nella Home queste opzioni non sono disponibili.

# Pannello di Configurazione

Questa icona è visualizzata vicino a tutti i servizi nell’area di configurazione. Indica che un servizio è attivo.

La croce indica che un servizio è stato interrotto

Questa icona è visualizzata nel caso in cui un servizio non possa essere avviato. Questo di solito indica un conflitto di porta, ad esempio se ci sono due servizi sulla stessa porta o se altri servizi che girano sulla porta che WinGate dovrebbe usare.

Un doppio clic su questa icona permette di visualizzare le proprietà di cache.

Con questa icona sono indicati tutti i profili di dialing

Questa sezione contiene le informazioni sullo scheduler. Solo per la Pro

Users

Con WinGate 3 Pro è possibile creare utenti. Questo vuol dire che è possibile decidere chi può usare WinGate, la quantità di dati trasferita per ogni singolo utente e chi è autorizzato ad effettuare modifiche di configurazione. Esistono due utenti creati di default e non rimovibili: Administrator e Guest. Solo questi due tipi di utenti sono disponibili nella versione Standard.

Groups

Come in Windows NT, i gruppi sono insiemi di utenti cui è possibile assegnare dei privilegi. E’ possibile avere gruppi per gli amministratori, per gli utenti semplici e per gli utenti che usano accessi "dial-in", ogni gruppo ha dei diritti differenti. Ogni utente di WinGate può appartenere ad uno, nessuno o piu’ gruppi. E ‘ possibile creare una struttura gerarchica, in cui alcuni gruppi appartengono al loro volta ad un altro gruppo (versione Pro). I gruppi non possono essere aggiunti nella versione Standard.

Services

Questo è il cuore di WinGate. Elencati in questa area ci sono tutti i servizi di proxy configurati in WinGate oltre al servizio di DNS ed al servizio di controllo da remoto (GateKeeper). Tutti i servizi possono essere aggiunti, configurati o modificati in questa area. Ogni servizio deve avere un nome ed una porta di accesso differenti dagli altri servizi.

Assumed Users

Questa sezione permette all’amministratore di stabilire delle ipotesi sul nome dell’utente, basandosi sulla macchina da cui provengono le richieste. Questo evita agli utenti di dover effettuare il logon a WinGate. Solo per la versione Pro.

System Policies

In questa sezione è possibile configurare i diritti di accesso e le politiche di sicurezza del sistema

Caching

Le opzioni disponibili tramite questa voce permettono all’amministratore del sistema di controllare quali file prelevati da Internet debbano essere salvati per un successivo riutilizzo. Sono disponibili molte opzioni.

Dialing

Questa sezione controlla la configurazione per il dial-up. Tramite un doppio click sull’icona ‘dialer’ è possibile (pur di averne il permesso) visualizzare la finestra di configurazione del dialer di WinGate

Scheduler

Permette la programmazione di attività da effettuarsi regolarmente e automaticamente, come il ‘dialing’, il ‘back up dei log’ o il lancio di 'batch file'. Solo per la versione Pro.

System Info

L’acquisto della licenza abilita all’uso completo autorizzato di WinGate. In questa sezione è possibile inserire la chiave di attivazione fornita assieme alla licenza. E’ possibile anche usare delle chiavi di attivazione di tipo "Trial" che permettono un uso di WinGate limitato temporalmente. Sia le licenze che le chiavi di attivazione trial devono essere richieste ai rivenditori autorizzati WinGate.

Questa icona indica un utente nel database degli utenti.

Questa icona è usata per indicare i gruppi nell’area di configurazione.

Questa icona è visualizzata vicino a tutti i servizi nell’area di configurazione. Indica che un servizio (ad esempio HTTP, FTP, POP3) è attivo.

Questa sezione contiene le informazioni riguardanti ogni utente ‘assunto’.

Questa sezione mostra le politiche e i diritti standard del sistema.

Menu File di GateKeeper

GateKeeper menu View

GateKeeper menu Options

GateKeeper menu Help

Opzioni di History (Storico)

WinGate archivia le informazioni delle sessioni nel database dello storico (History). Questo consente all'amministratore di vedere le attività svolte dall'History view.

Il database è situato nella directory di WinGate sotto il nome: history.dbf

si presenterà anche un file: history.cdx

Nota

Se il sistema va in crash il database può essere corrotto. Se GateKeeper non riesce a fare il log in anche se il motore è avviato il problema può essere, appunto, il database corrotto. Se si pensa che il problema può essere questo si deve fermare WinGate Engine e spostare i due file(history.dbf/cdx) in un'altra directory del disco rigido. Riavviare il motore di WinGate. Se GateKeeper lavora il problema era nel database. Se GateKeeper non lavora si possono rimettere i due file rimossi nella directory di appartenenza, il problema non è nel database.

History column picker

Varie colonne possono essere mostrate nella finestra dello Storico. Sotto ogni colonna viene rappresentato un dato specifico.

Tutte queste parti di informazioni sono archiviate nel database. Tipicamente non tutte sono necessarie

Conferma opzioni

Questa finestra permette di abilitare/disabilitare varie opzioni. Autenticazione dei Client tramite il supporto Java.

Nota

Gli utenti Windows non necessitano di usare il client Java se utilizzano il WGIC. Quello scritto di seguito interessa gli utenti che non utilizzano il WRP.

In WinGate esistono due metodi di autenticazione degli utenti (Client).

L’amministratore può effettuare il logon tramite GateKeeper, per configurare e controllare WinGate
Gli utenti possono essere autenticati attraveso il loro browser web, effettuando il logon del tramite il supporto java fornito dal browser stesso. In tal caso WinGate, su opportuna richiesta, mette in condizione il browser di eseguire un applet java, che si preoccupa di effettuare l'autenticazione dell'utente.
Per usare l'autenticazione tramite supporto java, selezionare, nella configurazione del proxy WWW di WinGate, l’opzione ‘Use Java Client authentication'. Quando un utente non autenticato tenta di usare il browser web, appare una pagina con il testo seguente:

"Wingate Logon Please log on to WinGate now. You will automatically be logged off the system when you close down your web browser. You will require a Java enabled browser to complete the log on process."

Appare quindi la seguente finestra (è necessario un browser con supporto Java, per completare il processo di logon):

Inserire il Nome utente e la Password e premere il pulsante 'Logon'.

Quando nel campo ‘Status’ compare ‘Connected’ il browser riceverà la pagina richiesta.

Attenzione!

Questa è una caratteristica presente solo nella versione PRO
Se il logon è stato effettuato già con GateKeeper, il client java non compare. Tuttavia, se il logon è stato effettuato con il client java, è ancora possibile eseguire il logon con GateKeeper. Non è raccomandabile effettuare due logon diversi contemporaneamente.
Il client java non compare, se non è richiesta espressamente l’autenticazione
L’autenticazione può essere richiesta anche da altri servizi, ma solo il proxy WWW può fornire il client java per l'autenticazione. (In tal caso usare un browser per effettuare il logon prima di usare altri servizi proxy)
Sulle installazioni di WinGate che per l’accesso richiedono l’autenticazione è necessario aprire il browser web ed eseguire il logon con il client java.
Il logon tramite client java può avere comportamenti diversi utilizzando diversi browser. In ogni caso la chiusura del browser chiude sempre il client java ed avvia il processo di logoff dell’utente.
Il SOCKS server sevirà il client se l'HTTP hand-over è abilitato.

## WinGate Engine Monitor

WinGate include un System tray applet chiamato Engine monitor. Questo programma visualizza se il motore di WinGate è stato avviato e permette di avviare GateKeeper semplicemente con due click del mouse sopra di esso.

L'icona appare nel System tray della barra delle applicazione di Windows95/98 e NT

Facendo un doppio click sull'icona compare GateKeeper. Cliccando con il tasto destro sull'icona compare un menu che mi permette di fermare/avviare il motore di WinGate o di aprire GateKeeper.

# Descrizione del "Dialing" in WinGate

Wingate 3 supporta la configurazione di numeri telefonici multipli. Configurando ed assegnando diritti di accesso per ogni numero telefonico (profilo di chiamata), possono essere utilizzati contemporaneamente diversi account di chiamata, con ovvi vantaggi legati al guadagno di banda e all'efficienza di connessione.

Nota

Il dialing deve essere configurato SOLO se si utilizza un modem per accedere a Internet. Se si usa un altro metodo, ad esempio una linea dedicata o un router, il dialing di WinGate non deve essere attivato (deve essere lasciato in bianco).

Alla prima attivazione di Wingate, di default non sono configurate destinazioni (numeri telefonici) di dialing. Tale situazione risulta opportuna in tutti quei casi in cui non sia necessaria una connessione dial-in per l’accesso ad Internet (esempio: quando si ha una connessione ethernet, o su linea dedicata, o un collegamento diretto in genere).

In tutti i casi in cui viene usato un Modem (analogico o ISDN) per l’accesso ad Internet, occorre innanzi tutto configurare almeno una destinazione in Windows (DUN di Win95/NT4.0 o RAS di Windows NT3.51). WinGate utilizza le destinazioni configurate in Windows per il dialing e per effettuare il login al provider del servizio, senza che sia richiesto l’intervento dell’utente.

## Finestra Dialer: General

| Allow remote Client to disconnet | Permette ai client che utilizzano il Client Internet di WinGate di disconnettersi con il dialer dal Dialup Monitor di WinGate con il bottone di sconnessione |
| --- | --- |
| Dial | Effettua il dialing del profilo selezionato |
| Reset | Viene disconnessa la linea del profilo di dialing selezionato |

Note

E' NECESSARIO configurare ogni profilo che si intende utilizzare. Per fare questo bisogna fare un doppio click, dalla finestra Dialer Properties - General, su ogni profilo che si intende utilizzare. I profili di dialer non funzionano correttamente fino a che non viene effettuata l'operazione descritta.

Nel caso si abbia una licenza di WinGate di tipo Home, le opzioni Local Sites e Settings non sono disponibili.

## Dialer: Local Sites

La sezione Local Sites racchiude la lista dei nomi o degli indirizzi IP dei siti per cui si desidera che il dialer non faccia una nuova connessione. Nel caso in cui avvenga una richiesta una connessione a un sito il cui nome contiene una delle parole contenute in tale lista, il dialing non viene effettuato.

Esempio

Nel caso si aggiunga "micro", non viene effettuato il dialing per siti come microsoft.com ( o sotto domini) o microtest.com ecc.

Note

E' buona norma prevenire il dialing al "localhost", 127.0.0.1, wingate e all'IP della macchina su cui gira Wingate.

Aggiungendo un "." alla lista, non si ha il dialing per qualsiasi sito dal momento che tutti i nomi contengono il carattere "."

## Dialer: Settings

| Sezione Logging |  |
| --- | --- |
| Dialing/hanging up: | Effettua il logging di ogni cambiamento di stato della connessione (attiva/disattiva) |
| Debug | Effettua il logging di ogni messaggio di errore associato al dialer (usare solo per scopi di debug) |

| Sezione Advanced |  |
| --- | --- |
| Status check Interval | Indica ogni quanto tempo viene controllato lo stato del dialer. Se la linea è molto disturbata e la cobnnessione cade spesso, questo intervallo può essere diminuito. |
| Use synchronus RAS dial | Deve essere utilzzato SOLO se ci sono problemi con il RAS |
| Abort after… | E’ configurabile in millisecondi. E’ utile quando occorra terminare le connessioni non completate entro il tempo specificato |
| Wait before redial | Se la linea è occupata, tramite questa opzione viene configurato il tempo (in millisecondi) da attendere prima di rifare un tentativo di connessione |

## Configurazione del profilo di "Dialing"

Dopo aver selezionato il pulsante <Add> nella finestra "General" del dialer compare la seguente finestra in cui è possibile inserire i parametri di configurazione forniti dal provider:

Se si intende utilizzare un profilo di dialer con WinGate, è necessario configurarlo con i parametri del proprio account. Il profilo di dialer non funziona sino a che non si sono impostati tali parametri.

Note

Nel caso in cui si utilizzi la versione Home di WinGate, la sezione Access non è disponibile.

La sezione Domain è da utilizzarsi esclusivamente per il logging in un dominio NT. La maggior parte dei provider di accesso non lo richiedono. In tal caso lasciarlo non compilato.

# Servizi di WinGate

I servizi sono il cuore dell’attività di WinGate. I servizi possono essere configurati solo nelle versioni Standard e Pro.

Possono essere suddivisi in tre tipi fondamentali:

Server

I server sono programmi che girano su una sola macchina e forniscono un servizio a molte altre macchine o utenti. Esempi di questo tipo sono i server di E-mail (detti anche 'mail server') e i server FTP. WinGate include i server WRS, DHCP, GDP,DNS, SOCKS, Controllo Remoto e Web.

Proxy

I proxy sono programmi o parti di programmi che girano su una macchina della rete. Essi permettono alle macchine client di accedere a server esterni alla rete. I proxy in realtà si pongono fra i client e l'esterno della rete e semplicemente inoltrano richieste e ricevono dati verso/da la rete esterna in nome e per conto dei client non direttamente e/o fisicamente collegati con i server esterni. WinGate include i proxy WWW, POP3, FTP, Telnet, Streamworks, VDOLive e Real Audio.

"Pipes" o "Mapped links"

I Pipes sono i servizi di proxy più elementari. I Pipes (o Mapped Link) raccolgono richieste (e scambi di dati) dai client, senza interpretarle, e le inoltrano verso un’altra destinazione staticamente fissata in fase di configurazione del Mapped Link stesso. WinGate include due tipi di Pipe: "TCP Mapping" e "UDP Mapping".

WinGate 3 di default configura tutti i servizi standard su porte standard ("ben conosciute"). Nel caso in cui sulla stessa macchina stia già girando un server Internet di qualche tipo (ad esempio un server FTP o un server Web) o in tutti i casi di configurazioni particolari, è necessario spostare il funzionamento dei servizi di WinGate (o dei server citati) su altre porte (questo perché, nello stesso momento, una porta piò essere utilizzate da una sola applicazione su una macchina). In seguito verrà segnalato il miglior modo per integrare vari tipi di server con i servizi offerti da WinGate.

Servizi

La configurazione di tutti i servizi di WinGate è accessibile tramite Gatekeeper. Per ogni servizio è in tal modo disponibile una finestra di configurazione contenente più sottofinestre/Sezioni (Tab) selezionabili. Di seguito viene riportata una tabella con l'elenco di tali Tab e dei servizi in cui sono disponibili.

| Tab | Servizio | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| General | Tutti | Attraverso questa finestra, è possibile impostare il nome, la descrizione del servizio e la porta su cui vengono accettate le connessioni |
| Bindings | Tutti | Questa finestra è utile all’amministratore per specificare quale interfaccia debba accettare le richieste in arrivo per quel servizio. L’elenco di interfacce include tutte le interfacce possibili sulla macchina WinGate |
| Policies | Tutti | Le possibili impostazioni di questa finestra variano da servizio a servizio e permettono di impostare i permessi di uso del servizio da parte degli utenti. Un punto comune è la possibilità di modificare il campo "Default Rights" per aggiungere o meno i privilegi di default del sistema (configurati nelle "Default Policies"). |
| Logging | Tutti | Tutti i servizi possono essere tenuti sotto controllo con operazioni di ‘logging’ e/o ‘auditing’, impostabili attraverso questa finestra. In altre parole è possibile registrare i dettagli di collegamento di ogni servizio e/o utente |
| Sessions | Tutti tranne DHCP | Attraverso questa finestra è possibile impostare vari timeout per il servizio e, in alcuni casi, il numero massimo di connessioni permesse |
| Interfaces | Tutti tranne DNS e DHCP | Questa finestra permette di specificare quali interfacce sono usate per le connessioni. Questo consente la combinazione di modem, ISDN o connessioni dirette. |
| Connection | Tutti i servizi TCP e mapped links | Attraverso questa finestra è possibile, da parte dell’amministratore di WinGate, configurare come i servizi di proxy effettuano le connessioni ad Internet. Le scelte possibili sono: "Directly", "Cascade", "SOCKS4" o "SSL". |
| Non-proxy Request | Tutti i proxy tranne telnet | Attraverso questa finestra è possibile attivare delle opzioni avanzate che aiutano l’integrazione con altri server. In particolare è possibile impostare il modo in cui vengono trattate richieste non-proxy su porte usate da WinGate |
| DHCP Mode | DHCP | Questa finestra permette di selezionare la modalità, automatica o manuale, dell’operazione DHCP |
| DHCP Settings | DHCP | Il servizio DHCP ha molte opzioni configurabili. Questa finestra permette di configurare queste opzioni . |
| Mappings | Mapped links | Questa finestra controlla le configurazioni di mapping per utente e destinazione |
| Encryption | Mapped links | Questa finestra configura le opzioni di cifratura che sono disponibili per i "mapped links" |
| SOCKS Advanced | SOCKS | Questa finestra contiene molte opzioni rilevanti per i SOCKS, inclusi l'"HTTP hand-over" e le opzioni per le richieste SOCKS |

## Come aggiungere servizi a WinGate

Aggiungere servizi in WinGate 3 è molto semplice. Tutti i servizi vengono aggiunti e configurati in maniera simile. Di seguito viene descritta la procedura generale usabile per ogni tipo di servizio.

- Premere il tasto destro del mouse sull’icona "Services" di GateKeeper e scegliere 'New Service', oppure selezionare il menu Tools à New Service

- Scegliere il servizio da aggiungere

- Inserire un nome (diverso dai nomi degli altri servizi già presenti) per il servizio ed una descrizione

- Scegliere la porta su cui far girare il servizio, o accettare quella di default

- Premare il tasto’OK’

Il servizio è così configurato ed una nuova icona compare nell’elenco dei servizi di WinGate. Tale icona può assumere le seguenti forme:

Active Service :

questa icona è vicina a tutti i servizi presenti nel pannello di configurazione. Questa icona indica che un servizio(es.: HTTP, FTP o il server DNS) è attivo

Servizio fermo:

Il servizio è fermo (non sta girando)

Errore nel servizio:

Il servizio è stato configurato male e non sta girando. Questo generalmente significa che c'è un conflitto di porta, per esempio due servizi sulla medesima porta.

## Integrare WinGate con altri server

In diversi casi risulta necessario far coesistere sulla stessa macchina sia WinGate che altri tipi di server o, alternativamente, può essere necessario far coesistere i servizi di WinGate con server già presenti all'interno della propria rete locale. In molti casi questa coesistenza non crea problemi, anche se in situazioni particolari la configurazione complessiva della macchina va studiata attentamente.

Server sulla stessa macchina di Wingate

Nel caso in cui non si utilizzino proxy WinGate, è possibile installare il software di Server come di consueto. Dal momento che il WRP non sta in ascolto sulle porte del server come l'80, non vengono generati conflitti.

Server sulle macchine client della rete locale

Il WRP consente, grazie alla sua flessibilità, di eseguire applicazioni server sulle macchine client. Prima del WRP era necessario configurare opportunamente WinGate e una approfondita conoscenza del funzionamento del Server.

Il WGIC permette invece a ciascuna macchina della rete di eseguire qualsiasi software di Server Internet. Tali software funzionano e vengono installati come se fossero connessi direttamente a Internet. Quando un server funziona resta in ascolto su una determinata porta, per esempio la 110 per il POP3 o l'80 per il WWW. Quando un'altra macchina ha necessità di contattare il server, stabilisce una connessione con l'indirizzo IP del Server, sulla porta su cui il server è in ascolto. Nel caso in cui sulla macchina client sia installato WinGate, il processo funziona in maniera differente.

Invece di stare in ascolto sulla porta della macchina locale, il WRS permette al Server di mantenersi in ascolto sulla medesima porta della macchina di WinGate. Ogni connessione a tale porta viene rediretta alla macchina client utilizzando l'applicazione server.

Nel caso si abbia sulla propria LAN un server Intranet WWW, probabilmente si desidera che non sia possibile accedere da Internet a tale Server. Tale è appunto la configurazione di default dei client WinGate. Se invece si desidera permettere l'accesso dall'esterno, è sufficiente da Pannello di Controllo, aprire l'icona WGIC e selezionare il servizio per cui si vuole abilitare l'accesso.

Il funzionamento del Client WG è intuitivo. Quando riconosce che una applicazione sta cercando di mettersi in contatto con una porta, intuisce che questa applicazione è di tipo server (per esempio: in ascolto per eventuali connessioni). Il client dunque riconosce il nome dell'applicazione e lo salva assieme alle informazioni relative alla porta. Se il numero della porta è minore di 1024, l'applicazione avrà solamente un accesso locale. Nel caso in cui il numero della porta sia maggiore di 1024 vengono permessi gli accessi esterni. Aprendo l'applet del Pannello di Controllo, si possono vedere il nome e i dettagli e eventualmente selezionarne il modo di funzionamento.

## Visione d'insieme

La configurazione dei servizi di WinGate è un aspetto importante e critico per il funzionamento di tutto il sistema. Essa viene effettuata tramite il programma GateKeeper facendo il logon come utente 'Administrator'. L'elenco di tutti i servizi (proxy o server) installati è visibile nella parte sinistra. Effettuando il doppio click su ogni servizio compare la finestra di configurazione del servizio, un esempio della quale è visibile nella figura sopra.

La finestra di configurazione si compone di una serie di sottofinestre, selezionabili attraverso i 'Tab' in alto (General, Bindings, Interfaces, Sessions, Policies, Non-proxy-request, Connection, Logging), contenenti una serie di campi che vanno compilati per costruire la configurazione.

La conferma tramite il pulsante <OK> della finestra conclude la fase di impostazione del singolo servizio e DEVE ESSERE SEMPRE SEGUITA DAL SALVATAGGIO DELLA CONFIGURAZIONE IMPOSTATA, TRAMITE IL MENU 'FILE'-->'SAVE CHANGES' DI GATEKEEPER.

## Finestra Bindings

La finestra bindings è fondamentale per la sicurezza del firewall WinGate. Effettuare il 'binding' di un servizio ad un’interfaccia significa renderlo accessibile solo se la richiesta di connessione proviene da quell’interfaccia. Con WinGate, i ‘bindigns’ possono essere configurati in modo tale da permettere l’accesso ad una, ad alcune o a tutte le interfacce disponibili. La finestra bindings visualizza l’elenco di tutte le interfacce disponibili, includendo la porta LAN (scheda di rete), i profili del dialer, e il localhost. E’ possibile in particolare selezionare per il servizio una, nessuna o tutte le interfacce visibili.

Esempio

Nella maggior parte delle LAN, risulta necessario che il proxy WWW sia accessibile solo da utenti della rete interna.

In tal caso occorre selezionare l’opzione ‘Specify interfaces connections…’ e assicurarsi che la porta LAN (probabilmente di indirizzo 192.168.0.1) e il localhost (127.0.0.1) siano le uniche voci nella lista ‘bound’.

E’ importante osservare che senza un binding all'interfaccia localhost 127.0.0.1, la macchina locale non può usare questo servizio.

Utenti Versione Standard:

Gli utenti della versione Standard scopriranno che il servizio di 'Remote Control' viene forzato ad avere il binding unicamente all'interfaccia localhost (127.0.0.1) e quindi risulta accessibile solo dalla macchina su cui gira WinGate.

Questa è una restrizione dovuta al tipo di licenza.

L’aggiornamento alla versione PRO permetterà al servizio di essere accessibile da altre macchine oltre che dal localhost. Questo dimostra il funzionamento dei bindings. Solo le macchine connesse a 127.0.0.1 possono avere la connessione e poiché quella è la macchina su cui gira WinGate, la connessione è possibile solo dalla macchina locale.

Suggerimenti sulle politiche di binding dei servizi:

- Effettuare il binding solo agli indirizzi della propria rete LAN, per il proxy Telnet

- Effettuare il bindings del servizio di SMTP Mapping a tutte le interfacce disponibili

- Effettuare il binding del servizio di WWW a tutte le interfacce, se è stato implementato un Web Server interno accessibile attraverso WinGate

- In generale, non sono necessari bindings ai profili di dialer

Consigli per la sicurezza

Per raggiungere il maggior livello di sicurezza possibile, effettuare il binding di ogni servizio solo alla interfaccia LAN e al localhost. Se esiste più di un segmento di rete, e quindi più schede di rete fisiche, effettuare il binding alla porta LAN di ogni segmento. Non effettuare il binding ai profili di dialer.

## Finestra Interfaces

In questa finestra, è possibile specificare quale interfaccia viene usata per la connessione in uscita (verso Internet).

Di solito, è possibile accettare l’opzione di default, ‘Any interface…’. Nei casi in cui si possegga, oltre alla connessione dial-up, un connessione dedicata più veloce può risultare utile selezionare, e quindi usare, quest'ultima per le connessioni in uscita (scegliere l'opzione 'Connections to be made out on the following interface only' e scegliere l'interfaccia adatta).

Il vantaggio reale di questa finestra è dato dalla terza opzione ('Rotate Connections…'). La terza opzione infatti permette di usare interfaccia multiple a rotazione. Se, per esempio, si possiede un ISDN e una connessione T1 a Internet, è possibile inserirle entrambe nella lista ’in uso’. Quando a WinGate viene richiesta una pagina web su Internet, WinGate utilizza l'interfaccia della lista usata meno di recente. Questo permette una maggiore ampiezza di banda, rispetto ad una singola connessione, e quindi una maggior velocità. Le connessioni vengono usate contemporaneamente. In Windows NT, è possibile avere connessioni multiple via modem.

Consigli:

- In Windows, non è possibile avere istanze multiple di un profilo di dialer. Per abilitare connessioni multiple allo stesso ISP, con le stesse impostazioni, occorre creare un secondo profilo di dialer con un nome diverso, ma configurato allo stesso modo. Nella finestra 'Interfaces' possono così essere selezionati entrambi.

- Con questo meccanismo è possibile riservare una connessione per eventi speciali. Si possono avere due account ISP, uno lento, ma economico, l’altro veloce, ma costoso. La maggior parte dei servizi possono essere fatti girare usando il profilo di dialer più economico, mentre il servizio FTP può usare la connessione più veloce. Il servizio FTP è utilizzato meno frequentemente del servizio di e-mail e della normale navigazione su Internet, quindi la connessione più costosa viene usata più raramente. E’ possibile inoltre abilitare un secondo proxy FTP che usi il profilo di dialer più veloce e il cui accesso è consentito solo ad alcuni utenti.

## Finestra Sessions

Questa finestra permette di controllare alcuni aspetti della connessione effettuata tramite WinGate. La configurazione del server DHCP non possiede questa finestra.

Timeouts

I timeout sono essenziali. La loro funzione è mantenere un controllo sulle sessioni di WinGate. Se qualcuna di esse risulta non essere attiva, per il periodo di tempo specificato, viene terminata di forza. Il tempo assegnato di default è 60 secondi. Questo periodo di tempo non è correlato con la durata di ogni singola connessione via modem. E’ essenziale rimuovere o aumentare considerevolmente il timeout per il servizio di controllo remoto, se si desidera mantenere indefinitamente la connessione per il controllo remoto.

## Finestra Policies

Tramite questa finestra è possibile impostare i diritti di accesso per gli utenti al servizio di WinGate in fase di configurazione. Si veda a tal proposito il capitolo "Sicurezza e Rules".

## Finestra Connections

Questa finestra è utile per controllare il metodo con cui viene realizzata la connessione. Le possibilità sono:

"Directly"

Questa opzione è assegnata di default. Quando la macchina WinGate, via modem o via connessione permanente, è direttamente connessa a Internet (cioè senza altri sistemi di proxy in mezzo), deve essere utilizzata la connessione diretta.

"Through cascaded proxy server"

Questa opzione permette di realizzare una connessione attraversando altri sistemi di proxy. Vanno configurati l'indirizzo IP e la porta della macchina su cui risiede il sistema di proxy da attraversare. Usare questa opzione se il collegamento alla rete avviene grazie ad un altro proxy server. Molti ISP hanno dei proxy per l'HTTP (di solito sulla porta 8080).

"Through SOCKS4"

Questa opzione è utile per realizzare una connessione che avvenga tramite l'attraversamento di un server SOCKS4 specificato, con la password specificata.

"Through HTTP proxy with SSL support"

Questa opzione realizza una connessione del tipo "SSL tunneling", attraverso il proxy HTTP specicato.

"Option boxes"

Questi campi di testo editabili sono abilitati o disabilitati a seconda dell’opzione riguardante il tipo di connessione precedentemente selezionata. Nel caso di una connessione tramite proxy con attraversamento a cascata oppure tramite un server SOCKS4, inserire i dati per il server richiesto.

## Finestra Non-Proxy-Request

Attraverso questa finestra è possibile configurare la maniera con cui WinGate tratta le richieste Non-Proxy. Le possibilità sono:

- "Reject Request": La richiesta viene rifiutata

- "Pipe Request through to predetermined server": La richiesta viene instradata verso il server specificato, sulla porta specificata. E' la scelta da adottare se ci sono server sulla propria rete locale che debbano essere visti dagli utenti di WinGate contemporaneamente ai server Internet. In tal caso per le richieste Non-Proxy il servizio agisce come se fosse un "Mapped Link" al server e alla porta specificati. E' possibile decidere se registrare nella Cache le richieste Non-Proxy e se, eventualmente, modificare l'URL della richiesta anteponendo il nome del server specificato (e/o il percorso adeguato)

- "Redirect Client to predetermined location" (solo per il servizio WWW): La richiesta viene instradata sull'URL specificata, ed è disponibile solo per il WWW Proxy. Il reinstradameno è preceduto da un messaggio di avvertimento al client della situazione.

- "Serve Request" (solo per il servizio WWW): La richiesta viene trattata direttamente da WinGate, che agisce come Web Server, con directory root e "filename" di default specificabili in "Web Server Settings". Questo può essere usato come Intranet o come un sito Web. In un Intranet, digitando http://wingate/ in un browser, compariranno le informazioni sulla directory specificata come root.

## Finestra Logging

Si veda la sezione ‘Auditing e Logging’

## Generic Discovery Protocol - GDP

Il protocollo GDP è un nuovo protocollo pensato per poter 'scoprire' i possibili server che offrono connettività Internet come WinGate. Esso è usato all'interno del Client Internet di WinGate (WGIC) e all'interno di GateKeeper per trovare sulla rete i servizi offerti da WinGate. Una volta installato, il protocollo GDP può girare autonomamente: esso è progettato per poter essere completamente automatico e per evitare di richiedere qualsiasi intervento da parte dell'utente.

Il servizio GDP è in ascolto, sulla porta 368, di messaggi broadcast inviati dai client. Quando il client Internet di WinGate è attivo, invia periodicamente delle richieste 'discover' di tipo broadcast per individuare i vari server WinGate sulla rete.

Devono essere rispettate le seguenti regole:

Occorre installare un solo servizio GDP in WinGate

Esso deve essere messo in ascolto sulla porta 368

Esso è necessario per il corretto funzionamento del servizio WRP sui client

Deve avere i binding unicamente alle interfacce affacciate sulla rete interna

Il Generic Discovery Protocol a volte viene chiamato Gateway Discovery Protocol.

## Server DNS

Per il corretto funzionamento di tutta la rete, la macchina WinGate deve avere un settaggio DNS corretto e funzionante (deve riuscire cioè a risolvere qualsiasi indirizzo Internet in qualsiasi situazione). Per il resto della LAN, che deve accedere ad Internet attraverso WinGate, può non essere necessario (anche se è sempre opportuno) avere una risoluzione DNS funzionante. Qbik consiglia di usare il server DNS di WinGate che si integra con il server DHCP per fornire la capacità di risoluzione dei nomi alle macchine della LAN.

Le seguenti sono le principali ragioni che, in ogni caso, obbligano ad abilitare la risoluzione DNS sulla propria LAN.

- Uso del protocollo SOCKS4 per accedere all'FTP, Gopher o agli URL HTTP tramite i browser

- Presenza di altre applicazioni SOCKS4 compatibili

- LAN di vaste dimensioni con necessità di risoluzione dei nomi

- Possibilità di riferirsi a ‘wingate’ nella configurazione dei client

Nessun altro servizio in WinGate, oltre il SOCKS, richiede che ci sia un DNS funzionante sulle macchine della LAN.

Uno dei difetti del protocollo SOCKS4 (risolto nel SOCKS5) è che ogni richiesta di connessione avviene sotto forma di richiesta di connessione per un indirizzo IP (numerico). Tutto ciò significa che il client ha bisogno di risolvere gli indirizzi per fornire il numero IP corretto al server SOCKS4.

Per questo motivo è stato aggiunto il servizio di DNS all’interno di WinGate. Chiaramente se sulla rete interna è già presente un DNS Server con sufficiente capacità di risoluzione degli indirizzi, diventa inutile l’uso del DNS Server di WinGate per usare il SOCKS Server. Non è necessario abilitare il server DNS di WinGate se sulla stessa macchina sta già girando un DNS Server.

Come Aggiungere un server DNS

Per il servizio di DNS, è possibile usare il server DNS di WinGate o un mapped link sulla porta 53.

Seguire i seguenti passaggi per aggiungere un servizio DNS

- Aprire GateKeeper

- Cliccare col tasto destro su un servizio e selezionare ‘New Service-DNS Service’

- Inserire un nome e una descrizione, oppure accettare quelli dati di default

- Selezionare ‘Accept connections on port’ e inserire il numero della porta, di solito la 53

- Premere’OK’

Opzioni del DNS

Il DNS è essenziale per la ricerca del nome all'interno della propria rete. E' consigliato di utilizzare il DNS server di WinGate. Ci sono varie opzioni. Sotto sono spiegati i vari metodi di configurazione con i pro e i contro.

Server DNS di WinGate

Il metodo di default è il più semplice e il più potente. Automaticamente il server DNS di WinGate identifica il nome 'wingate' e rimanda all'indirizzo IP della macchina WinGate. Questo elimina la necessità del file di host.

Il server DNS non può essere utilizzato dall'esterno. Esempio: se da casa configuro il TCP/IP per navigare in Internet e al posto dell'indirizzo IP(del server DNS) fornito dal provider voglio utilizzare il server DNS di WinGate che ho in ufficio (sempre che la macchina WinGate sia costantemente collegata ad Internet) non posso. Dovrei installare, in ufficio su una macchina costantemente connessa ad Internet, un server DNS.

Metodo Mapped Link

Questo metodo è spiegato nei dettagli in aggiungi un mapped link. Il Mapped Link UDP sulla porta 53 consente a tutte le richieste DNS di essere reindirizzate ad un server DNS esterno. Questo è solitamente il server DNS del provider. In questo modo si ha la possibilità di utilizzare un server DNS reale, senza il bisogno di installare un server DNS all'interno della propria LAN.

Questo metodo è sconsigliato se si ha un proprio sito in Internet. Inoltre non fornisce la risoluzione dei nomi. I client per risolvere nomi come 'wingate' devono utilizzare il file di hosts.

Nota

E' consigliato utilizzare il server DNS di WinGate per semplificare i processi.

## Descrizione del server DHCP di WinGate

L'implementazione del server DHCP è la più importante nuova caratteristica di WinGate 3. Molti utenti di WinGate non hanno mai sentito parlare di DHCP, così questa sezione è un’introduzione all’argomento. Il server DHCP è il responsabile dell'assegnamento degli indirizzi IP alle macchine client. Probabilmente avete già una piccola esperienza in fatto di allocazione dinamica di indirizzi IP. Quando un modem effettua una connessione PPP ad un ISP, l'indirizzo IP è spesso dinamicamente assegnato al modem.

Nota

DHCP è una caratteristica disponibile solo con le versioni di Wingate fornite di licenza. La versione "Free" non supporta il DHCP.

Che cos’è il DHCP ?

DHCP significa ‘Dynamic Host Configuration Protocol’

Che compito svolge?

Il DHCP permette ai computer collegati in rete di ottenere i parametri, in modo dinamico, necessari al TCP/IP direttamente dal server della rete. DHCP assegna automaticamente gli indirizzi IP e altri parametri di configurazione TCP/IP. DHCP di WinGate è differente dagli altri server DHCP, in quanto può decidere quali indirizzi IP assegnare, senza che l’amministratore debba predefinire staticamente "pool" di indirizzi. Può anche calcolare come settare il gateway che i client devono usare e molti altri parametri. Non è quindi necessario che l’amministratore, per operare sul server DHCP di WinGate, sia un esperto di TCP/IP. E’ comunque possibile la configurazione manuale di tutti i parametri, in modo tale che un amministratore con esigenze specifiche possa settarli come desidera.

Perché è migliore?

DHCP può rendere più semplice sia la configurazione di WinGate, sia quella del protocollo TCP/IP. Senza DHCP, tutte le macchine di una rete devono avere un unico indirizzo IP privato staticamente assegnato ad esse. Anche il DNS ha bisogno di essere configurato. Molte opzioni del setup TCP/IP possono essere problematiche ed un settaggio errato può impedire ad un client di funzionare correttamente. Gli utenti delle versioni precedenti di Wingate si ricorderanno che la configurazione della macchina client TCP/IP ha diversi passi, per ogni macchina. Con DHCP, è sufficiente installare TCP/IP ed è tutto ciò che viene richiesto; nessun indirizzo IP, nessuna confusione con i settaggi DNS! Il client DHCP è installato come parte di TCP/IP. Nel caso in cui TCP/IP sia già stato installato, è sufficiente selezionare ‘Obtain an IP address using DHCP’ (Windows NT), oppure ‘obtain an IP address automatically’ (Windows 95/98).

Se si vuole che il setup di rete sia più semplice possibile, si consiglia di usare DHCP. Qbik raccomanda DHCP come assicurazione conto i conflitti di indirizzi IP e gli errori di configurazione.

Come lavora?

Quando Windows viene avviato su una macchina client, il client DHCP che è incluso in Windows TCP/IP, spedisce un pacchetto broadcast sulla rete per cercare qualche server che gli assegni l'indirizzo IP. Ogni server DHCP che sente questa richiesta spedisce una risposta, un’offerta di un indirizzo IP. Questo indirizzo IP è scelto da un insieme di indirizzi IP (chiamato anche "Scope") accettabili, configurati sul server DHCP. Ogni ulteriore informazione di configurazione è inviata al client in questa fase di scambio di informazioni, includendo i dettagli sulle impostazioni DNS.

Cosa accade degli indirizzi IP statici?

Non è necessario preoccuparsi dei computer della rete che non possono usare DHCP, in quanto possono ancora utilizzare i loro esistenti indirizzi IP. WinGate controlla (col comando ping) per vedere se per caso non esista già connettività per un indirizzo IP, prima di allocarlo. Se verifica che esiste connettività, sa che l’indirizzo è in uso e non può assegnarlo a nessun’altra macchina. In alternativa, è possibile settare gli indirizzi IP esclusi dall'assegnamento DHCP, in ogni "Scope" che è stato creato, o che Wingate ha creato.

Cosa sono le Reservations?

Le "Reservations" sono usate per garantire che uno specifico computer sia sempre assegnato ad un determinato indirizzo IP e che tale indirizzo non sia assegnato a nessun’altra macchina. Vengono usate nei casi in cui esiste un’applicazione che deve connettersi a host specifici staticamente fissati. Tuttavia con l’integrazione in WinGate di DHCP con DNS, il meccanismo delle "Reservations" diventa ampiamente ridondante, dato che è possibile cercare gli indirizzi IP delle macchine tramite i nomi dei computer (nome NetBIOS o nome host).

Le "Reservations" sono usate anche si vuole specificare una determinata configurazione TCP/IP macchina per macchina.

## Come passare al DHCP

Se già si possiede una rete con gli indirizzi IP staticamente assegnati, è molto semplice modificarla in una rete DHCP(con indirizzi IP assegnati dinamicamente). Il server DHCP viene installato con i parametri raccomandati di default.

La macchina WinGate deve avere un indirizzo IP statico per la scheda LAN. Tutte le altre macchine della rete possono usare DHCP. Questa è una caratteristica fondamentale di tutti i server DHCP, non è specifica di WinGate. L'indirizzo IP assegnato alla scheda LAN della macchina WinGate determina automaticamente quali indirizzi sono assegnabili alle macchine sulla rete. Per esempio, se si assegna 192.168.0.1 ad una scheda LAN (Netmask 255.255.255.0), a tutte le macchine direttamente connesse a tale scheda potranno essere assegnati indirizzi tra 192.168.0.2 e 192.168.0.254.

Nota

Se si possiede una LAN multi-segmento, con dei routers tra i diversi segmenti, questi routers devono far girare il BOOTP relay agent (oppure DHCP relay agent). WinGate usa gli indirizzi IP delle interfaccie dell'agent BOOTP per assegnare gli indirizzi IP. Questo permette che gli indirizzi assegnati ad ogni macchina siano compatibili con gli indirizzi del segmento a cui appartengono.

Così Wingate assegnerà sempre gli indirizzi IP con la corretta subnet. Il "net mask" viene assegnato secondo il range di indirizzi IP stabiliti in base ai documenti RFC.

Quando le macchine client vengono riavviate, DHCP si occupa degli indirizzi IP. Le macchine ottengono quasi sempre lo stesso indirizzo IP che avevano precedentemente.

Passi per migrare verso DHCP

Su ogni macchina client:

  - Nel "Pannello di controllo-->rete-->protocolli-->TCP/IP (per la scheda LAN)-->Proprietà", nella finestra "Indirizzo IP", cambiare la selezione da ‘Specifica l'indirizzo IP’ a ‘Ottieni automaticamente l'indirizzo IP’. Premere ‘OK’.

  - Riavviare la macchina. Nel caso di un conflitto, riavviare solo la macchina in questione.

Se sulla LAN si utilizza un altro server DHCP, e si desidera sostituirlo con il server DHCP di Wingate, occorre semplicemente avviare il servizio DHCP di WinGate e spegnere l’altro server DHCP. Le macchine client cercano periodicamente di rinnovare il loro "lease" (cioè verificano periodicamente la correttezza delle configurazioni TCP/IP acquisite dal server DHCP) e quando non possono comunicare con il precedente server DHCP, inviano a tutti i server DHCP una richiesta di rinnovo della configurazione. A questo punto WinGate prende il controllo del "lease".

## Informazioni sul DHCP

Configurare DHCP è semplice. WinGate automaticamente installa un servizio DHCP. La configurazione di default è una modalità DHCP completamente automatica, dove sono già previsti i range degli indirizzi IP, DNS e tutti i parametri.

Se si preferisce avere un maggiore controllo sulla configurazione, occorre scegliere la modalità manuale.

Qui di seguito indichiamo il significato di alcuni termini collegati a DHCP:

Subnet: Un subnet è un gruppo di computer che sono direttamente collegati tramite un cavo coassiale o un hub. Un computer con due adattatori di rete si trova su due subnet.

Interface: Un’interfaccia è qualunque connessione a una rete. Può essere una scheda di rete, un modem, una scheda ISDN, o un altro dispositivo TCP/IP, installato su una macchina.

Lease: Il tempo durante il quale un indirizzo IP dinamicamente assegnato può essere usato. Prima che il lease si estingua, il client può rinnovare il lease con il server DHCP.

Reservation: Una reservation è utilizzata per specificare che ad una determinata macchina sarà sempre assegnato uno specifico indirizzo IP.

Scope: Uno scope è un intervallo di indirizzi IP e le opzioni di configurazione TCP/IP associate. Uno scope DHCP include un insieme di indirizzi IP disponibili in un subnet contiguo. Ogni scope è usato per definire i parametri per ogni subnet o interfaccia. Ogni scope ha le seguenti proprietà:

- Ogni scope è associato ad un’interfaccia. Tale interfaccia è l’interfaccia di WinGate su cui arrivano le richieste del client DHCP.

- Un nome e una descrizione dello scope.

- Una maschera di subnet, usata per determinare il subnet relativo ad un determinato indirizzo IP.

- Il tempo di lease da assegnare ai client DHCP con gli indirizzi IP.

Exclusions: I range di indirizzi IP esclusi permettono all’amministratore di dire "Non assegnate questi indirizzi IP a nessun computer." Un range escluso deve essere incluso (come insieme non usabile) entro lo scope. Nella modalità automatica, l’indirizzo IP della macchina WinGate è automaticamente aggiunto come escluso.

Options: Un’opzione DHCP specifica un parametro che sarà configurato su un client DHCP, per esempio il server DNS, o il gateway di default. In DHCP, esistono tre livelli di opzioni: opzioni globali, opzioni di scope, opzioni di reservation. Le opzioni di reservation sono su un livello superiore rispetto alle opzioni di scope che a loro volta sono superiori alle opzioni globali.

Anche nella modalità completamente automatica, è possibile configurare manualmente tutti gli scope e le opzioni. La modalità automatica si riferisce ai compiti che WinGate svolge automaticamente per aiutare, e può quindi essere utile, se si hanno delle esigenze specifiche, cominciare con la modalità automatica e poi apportare le proprie modifiche.

## Come avviare il server DHCP

DHCP viene installato e avviato di default, quando viene installato o aggiornato Wingate. Quando viene fatto partire il motore Wingate, anche il servizio DHCP parte. Se il servizio DHCP per qualche ragione si ferma, può essere fatto ripartire nel seguente modo:

Per avviare il servizio DHCP:

  - In Gate Keeper, cliccare con il pulsante destro sul server DHCP

  - Selezionare ‘Start’

## Come arrestare il server DHCP

Se per qualsiasi ragione si vuole fermare il servizio, utilizzare il seguente metodo. I client che hanno ottenuto i loro indirizzi IP dal servizio DHCP non perdono la loro configurazione.

Per fermare il servizio DHCP:

- In GateKeeper, premere il pulsante destro del mouse sul servizio DHCP

- Selezionare ‘Stop’.

## Come aggiungere un server DHCP a WinGate

DHCP viene installato e avviato di default quando WinGate viene installato o aggiornato. Se per qualche ragione viene rimosso, può essere installato di nuovo procedendo nel modo seguente.

Per aggiungere un servizio DHCP:

- In GateKeeper, premere il pulsante destro del mouse su ‘services’

- Selezionare ‘New’, ‘Service’, ‘DHCP service’.

- Premere ‘OK’

Un servizio DHCP pienamente automatico viene aggiunto.

## Tab General del DHCP

E' il primo tab che si vede nella finestra del DHCP.

Nota

Non cambiare il numero della porta. La porta 67 è la sola usata dal servizio di DHCP. Cambiandola si rende il servizio non operativo. Il check box ‘Allow allocation of non-private addresses’ deve rimanere deselezionato. Questa opzione è da usare se gli indirizzi IP usati non appartengono ad un range di indirizzi privati.

Tab Bindings del DHCP

Il modo di gestire i bindings è piuttosto differente dagli altri tipi di servizi. Il DHCP non può essere 'legato' (binding) a un modem, a interfaccie non statiche o al localhost(127.0.0.1)per ragioni di sicurezza. Il binding è permesso a schede di rete con indirizzi statici.

Configurazione del server DHCP

DHCP è configurato tramite GateKeeper. Il servizio è installato di default. DHCP ha una struttura molto più complessa rispetto ad altri servizi. Per questa ragione viene fornito un modo automatico di compiere tutte le operazioni. Qbik non consiglia di cambiare il ‘Fully Auto mode’, finchè non si conoscono DHCP e gli effetti dei propri cambiamenti.

Modalità:

Fully automatic: Svolge ogni compito. La configurazione è standard e lavora quasi in tutte le circostanze. DNS è assegnato alla macchina WinGate. Non ci sono reservation. Gli scope sono creati come richiesti, basandosi sull’indirizzo IP della macchina WinGate o sul "relay agent" DHCP. Il ‘fully automatic mode’ gestisce i "relay agent" di DHCP e i subnet multipli. Il gateway di default è configurato sulla macchina WinGate (se WinGate sta girando su un host multi homed) o sull'indirizzo IP di un "relay agent".

Semi automatic: Permette di configurare ciò che Wingate fa automaticamente

Manual: Si consiglia di usare questa modalità solo se si conoscono DHCP e le sue opzioni. Tale modalità è utile per reti complesse dove sussistono molte macchine diverse con esigenze/usi differenti.

Nota

E’ necessario che ci sia un binding per tutte le interfacce su cui si vuole usare DHCP. Nella finestra ‘bindings’ devono essere elencate tutte le schede LAN.

## Impostazioni per il DHCP

La finestra di settaggio del DHCP mostra la configurazione attuale di DHCP per la LAN. Vediamo cosa indicano le seguenti icone:

Interfaccia sulla macchina

Lo scope associato con la rispettiva interfaccia

Reservation assegnate allo scope

Opzioni globali

Con un doppio clic sugli scope o sulle reservation, si visualizzano le proprietà rispettive:

- Le opzioni globali sono applicate a tutti gli scope su tutte le interfaccie

- Le opzioni di scope hanno la priorità sulle opzioni globali e si applicano allo scope e a tutte le reservation relative a quello scope.

- Le opzioni di reservation hanno la priorità sulle opzioni di scope e si applicano solo a quella reservation.

## Come aggiungere uno "Scope"

Per aggiungere uno scope nuovo:

  - Selezionare la finestra ‘DHCP setting’

  - Premere il tasto destro del mouse sull’interfaccia su cui si desidera aggiungere uno scope

  - Scegliere ‘New scope’

  - Seguire ‘Changing scope properties

## Come cambiare le proprietà di "Scope"